## KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI ZAKRZEWEK - SZCZUTKOWO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU BRANŻA: DROGOWA LOKALIZACJA: DROGA GMINNA ZAKRZEWEK - SZCZUTKOWO OD KM 0+000 DO KM 0+580 INWESTOR: GMINA CHOCEŃ 87-850 CHOCEŃ UL. SIKORSKIEGO 4 DNIA 2017. LIPIEC SPORZĄDZIŁ:

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

PRZEBUDOWA   DROGI   ZAKRZEWEK – SZCZUTKOWO

OD KM 0+000 DO KM 0+580 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU

GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| # 2 | # ROBOTY RÓZNE |  |  |  |
| # 3 | # PODBUDOWA |  |  |  |
| # 4 | # NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| # 5 | # ZJAZDY |  |  |  |
|  | # RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

DNIA

SPORZĄDZIŁ:

OBLICZENIE  WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA GMINNA  ZAKRZEWEK - SZCZUTKOWO

OD KM 0+000 DO KM  0+580

ROZEBRANIE

3,00x15,00=45,00m2

WARSTWA    ŚCIERALNA GR.3CM

ciąg główny

odcinek od km 0+000 do km 0+020

0.5x(3,00+4,00)x20,00=70,00m2

odcinek od km 0+020 do km 0+580

4,00x560.00=2240,00m2

prostę  przejściowe  przed  i  za  łukiem

4x12,00x0,30x0.5= 7,20m2

poszerzenie na łuku obustronne po 0.30m

23,00x2x0,30=13,80m2

razem:70,00+2240,00+7,20+13,80=2331,00m2

WARSTWA WIĄŻĄCA  GR.3CM

ciąg główny

odcinek od km 0+000 do km 0+020

0.5x(3,10+4,10)x20,00=72,00m2

odcinek od km 0+020 do km 0+580

4,10x560.00=2296,00m2

poszerzenie na łuku W1 z prostymi przejściowymi

7,20+13,80=21,00m2

Razem: 72,00+2296,00+21,00=2389,00m2

PODBUDOWA, PROFILOWANIE

ciąg główny

odcinek od km 0+000 do km 0+020

0.5x(3,30+4,30)x20,00=76,00m2

odcinek od km 0+020 do km 0+580

4,30x560.00=2408,00m2

poszerzenie na łuku W1 i proste  przejściowe

7,20+13,80=21,00m2

Razem: 76,00+2408,00+21,00=2505,00m2

ZJAZDY POLNE

8x5,00x1,00=40,00m2

ZJAZDY DO GOSPODARSTW, SKRZYŻOWANIE

13x1,50x5,00=97,50m2

POBOCZA

wzmocnienie  -  0.5x2x580,00- zjazdy 21x0.50x5,00=527,50m2

plantowanie  0,30x2x580,00-zjazdy21x0,30x5,00=348,00-31,50=316.50m2

uzupełnienie gruntem poboczy -  0,30-x0,15x2x580,00=52,20m3

### KOSZTORYS  OFERTOWY

PRZEBUDOWA   DROGI  ZAKRZEWEK - SZCZUTKOWO

OD KM 0+000 DO KM 0+580 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU

GMINA CHOCEŃ

| # LP | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN |  | WARTOSĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | #### ROBOTY POMIAROWE (CPV 45112600-1) |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 0+580 | km 0.580 |  |  |  |
| 2 | D.01.01.01 Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym przy robotach ziemnych liniowych od km 0+000 do km 0+580 - inwentaryzacja | km 0.580 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 50mm | szt 1 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie) tymczasowo 0504 - trókątne (A30) 0701 - inne (tabliczka-zmiana nawierzchni) | szt 1 szt 1 |  |  |
| 3 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wg wyliczeń | m2 316,50 |  |  |
| 4 | D.06.03.01 Uzupełnienie poboczy gruntem kat.III dowiezionym z odl. 1km z jego uformowaniem i zagęszczeniem | m3 52.20 |  |  |
| 5 | D.06.04.01 Odtworzenie rowów przydrożnych w obrębie przepustów po obu stronach przepustu na odcinkach po 25,00m z wywozem urobku na odl, 1km na odkład | m 50,00 |  |  |
| 6 | D.03.01.01 Przebudowa przepustów – wykonanie z rur PP o średnicy na ławie gr.20cm z pospółki - 400mm długości 10,00 | m 10,00 |  |  |
| 7 | D.03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów - średnicy 400mm | szt 2 |  |  |
| 8 | D.01.03.04 Założenie rur dwudzielnych osłonowych na skrzyżowaniach z siecią teletechniczną energetyczną wraz z robotami towarzyszącymi | m 20,00 |  |  |
| 9 | D.04.01.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III z wywozem na odl. 1km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, powstałych podczas wykonywania profilowania (nadmiar) na gł. 15cm 0,15x2505,00=375,75 | m3 375,75 |  |  |
| 10 | D.03.01.01 Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - studnie teleskopowe 10 - zasuwy 6 0,05x16=0,90 | m3 0,90 |  |  |
| 11 | D.01.02.04 Wykonanie robót rozbiórkowych konstrukcji gr,20cm z wywozem gruzu na odl. 1km Wg wyliczeń | m2 45,00 |  |  |
| 12 | D.06.03.01 Wykonanie wzmocnienia pobocza warstwą grubości 20cm z kamienia wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 527,50 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| III | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Profilowanie istniejącego podłoza gruntowego kat.III | m2 2505.00 |  |  |
| 2 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.7cm z piasku | m2 2505.00 |  |  |
| 3 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 14cm z kamienia wapiennego 0/63mm . | m2 2505.00 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy górnej podbudowy gr.8cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem z kamienia wapiennego 0/32mm | m2 2505,00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| IV | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 2505,00 |  |  |
| 2 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA AC11W50/70 wg wyliczeń | m2 2389,00 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 2389,00 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej bitumem | m2 2389,00 |  |  |
| 5 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 wg wyliczeń | m2 2331,00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| #### V | ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA ( cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 10 cm z rozplantowaniem gruntu w tym skrzyżowania Wg wyliczeń 40,00+97,50=137,50 | m2 137,50 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 137,50 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm | m2 137,50 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw i zabezpieczenia krawędzi na zjazdach polnych na szer.35cm 97,50+8x5,00x0,35=111,50 | m2 111,50 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |

SPORZĄDZIŁ:

DNIA: