Dokumentacja techniczna
                Opis zadania „Roboty bitumiczne nawierzchniowe”

Gmina Choceń 2016

W związku z realizacją przyjętego planu przebudowy i remontów dróg na lata 2015-2018 Gmina Choceń w ramach limitów środków na 2016 r. przystępuje do wykonania nawierzchni bitumicznych na n/w drogach.

1. Droga gminna nr 190719C  Siewiersk – Świątniki (710x5+187x3=897m/4111,00 m2)                                                                  
Nawierzchnia wykonana zostanie z dwóch warstw  tj.  :                                                                   warstwy wiążącej grubości 3 cm z masy BA grysowo –żwirowej AC11W50/70 na uprzednio
oczyszczonej istn. nawierzchni i podbudowy oraz z w-wy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej AC8S50/70  po oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej. Roboty realizowane na działce nr 47 i 30 obręb geod. Siewiersk.  Zakres prac:
   - oczyszczenie podbudowy ,istn. nawierzchni i w-wy  wiążącej    -  8580,80 m2
   - wykonanie w-wy wiążącej                                                                 -  4200,70 m2
   - skropienie podbudowy (1/2),  istn. naw. i w-wy wiążącej            -  8272,25 m2
   - wykonanie w-wy ścieralnej                                                               -  4111,00 m2

2. Droga gminna nr 190758C  Grabówka-Stefanowo  o dł. 453 mb . Roboty realizowane na 
    działce  nr 74/6 położonej w obrębie geod. Grabówka. Nawierzchnia - 
    warstwa ścieralna ułożona zostanie w jednej warstwie grubości 5 cm z masy mineralno- 
    asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej AC8S50/70 ( szer. 4,00m)  .   Na uprzednio oczyszczonej i skropionej bitumem podbudowie tłuczniowej.
    Zakres prac obejmuje:
    - oczyszczenie mechaniczne w-wy podbudowy tłuczniowej       - 1947,90 m2
    - skropienie bitumem w-wy podbudowy(1/2)                               -   973,95 m2
    - ułożenie warstwy ścieralnej                                                            - 1812,00m2

3. Droga gminna nr 190782C Czerniewice – ul. Obwodowa o dł. 233 mb . Roboty realizowane na działce nr 49 , obręb Czerniewice I. Nawierzchnia jak w  pkt nr 2.
Zakres prac obejmuje:
    - oczyszczenie mechaniczne w-wy podbudowy tłuczniowej       - 1001,90 m2
    - skropienie bitumem w-wy podbudowy (1/2)                              -   500,95 m2
    - ułożenie warstwy ścieralnej                                                            -   932,00m2

4. Droga ul. Parkowa w Choceniu o dł. 230 mb. Roboty realizowane na działce nr 197,obręb geod. Choceń. Nawierzchnia jak w pkt 2.
  - oczyszczenie mechaniczne w-wy podbudowy tłuczniowej       - 989,00 m2
    - skropienie bitumem w-wy podbudowy(1/2)                              - 494,50 m2
    - ułożenie warstwy ścieralnej                                                          -  920,00m2

Profil poprzeczny konstrukcji nawierzchni (drogowy) ze spadkami na pobocze i= 2%. Profil podłużny – odcinki proste, łuki poziome i pionowe zgodnie z ukształtowaniem podbudowy.
Roboty na drodze należy oznakować zgodnie z przepisami prawa o ruch drogowym oraz zabezpieczyć  pod względem przepisów BHP – roboty prowadzone na terenie ogólnodostępnym. W czasie prowadzenia robót należy udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji i pól uprawnych oraz dojazdy pojazdom służb ratowniczych i komunalnych. Należy zwrócić uwagę i zabezpieczyć umieszczone w pasie drogowym znaki geodezyjne.