### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

### PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

## KOSZTORYS  OFERTOWY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

OBIEKT

PRZEBUDOWA DRÓG  GMINNYCH

NR 190726C,  190 728C, 190 731C  W M. CHOCEŃ, ZĄBIN i SZCZUTKOWO

BRANŻA:                                                         DROGOWA

LOKALIZACJA:

DROGA GMINNA   NR 190 726C   UL. PARKOWA  OD KM 0+000 DO KM 0+270

dz.nr  206 obr. Choceń

DROGA GMINNA   NR 190 728C   M. ZĄBIN  OD KM 0+000 DO KM  2+797

dz.nr  38 obr. Ząbin     nr 171   84 (pow.) obr. Szczutkowo

DROGA GMINNA   NR 190 731C  M. BODZANOWO  OD KM 0+000 DO KM 0+381

dz.nr   57 obr. Ząbin    nr 39 obr. Bodzanowo

GMINA CHOCEŃ

INWESTOR:                              GMINA  CHOCEŃ              87-850  CHOCEŃ

UL.  SIKORSKIEGO 4

SPORZĄDZIŁ:

##### ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

##### OFERTA

PRZEBUDOWA DRÓG  GMINNYCH

NR 190726C,  190 728C, 190 731C  W M. CHOCEŃ, ZĄBIN i SZCZUTKOWO

##### GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | ### DŁUGOŚĆ ODCINKA KM | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DROGA GMINNA NR 190 726C – ULICA PARKOWA CHOCEŃ OD KM 0+000 DO KM 0+270 | 0,270 |  |  |  |
| 2 | DROGA GMINNA NR EW. 190728C M. ZABIN OD KM 0+000 DO KM 2+797 | 2,797 |  |  |  |
| 3 | DROGA GMINNA NR EW. 190731C W M. BODZANOWO OD KM 0+000 DO 0+381 | 0,381 |  |  |  |
|  | RAZEM | 3,448 |  |  |  |

SŁOWNIE:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

DROGA GMINNA   NR 190 726C   UL. PARKOWA

OD KM 0+000 DO KM 0+270

dz.nr  206 obr. Choceń

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

DROGA GMINNA   NR 190 726C   UL. PARKOWA  OD KM 0+000 DO KM 0+270

dz.nr  206 obr. Choceń

GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | POBOCZA, WZMOCNIENIE,ODWODNIENIE |  |  |  |
| 4 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 5 | CHODNIK, ZIELEŃ, KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 6 | ZJAZDY |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

SPORZADZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA NR 190 726C UICA PARKOWA

OD KM 0+000 DO KM 0+270

GMINA CHOCEŃ

GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+270 | km 0,270 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 0+270 | km 0,270 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 14 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Ustawienie znaku solarowego D 6 (aktywny) do znakowania aktywnego przejścia dla pieszych z sygnalizacją lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu pieszego w obrębie znaku. | szt 2 |  |  |
| 3 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - typu D - typu E - tabliczki pon.0.3m2 - typu A | szt 6 szt 4 szt 4 szt 2 |  |  |
| 4 | D.07.01.01 Malowanie pasów przejścia poziomego farbą akrylową białą 5.00x4,00x0,5=10,00 | m2 10,00 |  |  |
| 5 | D.01.02.04 Wykonanie robót rozbiórkowych w postaci z wywozem - wcinki gr. 4cm 4x5,00x2+4,00x4,00x2=72,00 - rozebranie płyt betonowych gr.10cm | m2 72,00 m2 10,00 |  |  |
| 6 | D.01.02.01 Karczowanie pni sr.35cm z wywozem | szt 33 |  |  |
| 7 | D.07.02.01 Montaż wolnostojącego – punktu świelnego - jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamen-towej, z ramieniem aluminiowym i tur-biną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach: czas pracy 10-14godz/dzień barwa światła – biała źródło światła – 50W LED autonomia 4-5dni moc paneli 2x120W akumulator 2szt po 200Ah, żelowy włącznik zmierzchowo-programowalny moc wiatraka min 250W podane parametry są minimalnymi ul. Parkowa – skrzyżowanie z drogą nr 190728c | szt 1 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| III | #### POBOCZA- WZMOCNIENIE ODWODNIENIE (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III - uzupełnienie pobocza po wykonaniu wzmocnienia | m3 3.80 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza z dokopu | m3 3,80 |  |  |
| 3 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na głębokość 10cm(śr) wg wyliczeń | m2 75,50 |  |  |
| 4 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z z wbudowaniem w pobocza 75,50x0,10=7.55 | m3 7,55 |  |  |
| 5 | D.06.03.01a Wzmocnienie pobocza kamieniem wapiennym 0/32mm warstwą grubości 20cm | m2 75,50 |  |  |
| 6 | D.06.03.01 Plantowanie skarp wykopów i poboczy w gruncie kat.III wzdłuż umocnionego pobocza na szerokości 50cm | m2 70,00 |  |  |
| 7 | D.03.01.01 Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem i przyłączem oraz robotami towarzyszacymi wpust 1szt przykanalik śr.300mm z PP 20,00m | szt 1 m 20,00 |  |  |
| 8 | D.04.01.01 Wykonanie koryta gł. 41cm w gruncie kat.III z wywozem | m2 20,00 |  |  |
| 9 | D.08.02.02 Wykonanie ścieku z kostki betonowej gr.8cm starobruk szary na podsypce cem-piaskowej | m2 20,00 |  |  |
| 10 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy podbudowy gr. 20cm z betonu C9-10 pod kostkę Wg wyliczeń | m2 20,00 |  |  |
| 11 | D.08.01.01 Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie C10-12 bez oporu Wg wyliczeń | m 21,00 |  |  |
| 12 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu C10-12 z oporem wg wyliczeń | m 20,00 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| IV | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej 619,00+345,00=964,00 | m2 964,00 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Skropienie warstwy bitumem | m2 964,00 |  |  |
| 3 | D.04.08.01 Wykonanie warstwy profilowej na istniejącej podbudowie bitumicznej | mg 62,00 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy profilowej | m2 619,00 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej bitumem | m2 619,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 z wcinką | m2 619,00 |  |  |
| 7 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z masy asfaltobetonowej AC11S50/70 z wcinką | m2 345,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| V | CHODNIK, ZIELEŃ, KRAWĘŻNIKI (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 16cm w gruncie kat.III pod chodnik wg wyliczeń | m2 314,70 |  |  |
| 2 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta 0.16x314,70=50,35 | m3 50,35 |  |  |
| 3 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm pod chodnik i dojścia | m2 314.75 |  |  |
| 4 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej pod chodnik (prostokątnej) gr.10cm w tym dojścia do furtek | m2 314,75 |  |  |
| 5 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C10-12 | m 179,00 |  |  |
| 6 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C10-12 | m 86,00 |  |  |
| 7 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C10-12 z oporem | m 334,00 |  |  |
| 8 | D.06.03.01 Plantowanie poboczy w gruncie kat.III i pod zieleń 70,00+221,00=291,00 Wg wyliczeń | m2 291,00 |  |  |
| 9 | D.06.03.01 Humusowanie terenów zielonych warstwą grubości 5cm z dowozem humusu z obsianiem | m2 221,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VI | ZJAZDY (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.08.04.01 Wykonanie koryta w gruncie kat. III na gł. głębokości 33cm | m2 238,50 |  |  |
| 2 | D.08.04.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta z wbudowaniem w nasyp poszerzenia i pobocza 238,50x0.33=78.70 | m3 78,70 |  |  |
| 3 | D.08.04.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm.na zjazdach wg wykazu | m2 238,50 |  |  |
| 4 | D.08.04.01 Wykonanie podbudowy betonu C8-10 gr.17cm na zjazdach | m2 238,50 |  |  |
| 5 | D.08.04.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej starobruk z zaspoinowaniem zaprawą cementową wg wykazu | m2 238,50 |  |  |
| 6 | D.08.04.01 Ustawienie oporników betonowych 12x30cm na ławie betonowej z oporem z C10-12 | m 115,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

DROGA GMINNA NR EW.190 728C

W  MIEJSCOWOŚCI  ZĄBIN

OD KM 0+000  DO KM 2+797

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

DROGA GMINNA NR 190728C   W M. ZĄBIN     OD KM 0+000  DO KM 2+797

GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | POBOCZA, WZMOCNIENIE |  |  |  |
| 5 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 6 | PODBUDOWA - GEOKRATA |  |  |  |
| 7 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 8 | ZJAZDY |  |  |  |
| 9 | ZATOKA, CHODNIK, PERON, ZJAZD |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

SPORZADZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS  OFEROWY

DROGA GMINNA NR 190 728C W M. ZĄBIN OD KM 0+000 DO KM 2+797

GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 2+797 | km 2,797 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 2+797 | km 2,797 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 34 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - okrągłe - typu D - pow. 0.3m2 - tabliczki - typu E - drogowskazy | szt 12 szt 4 szt 6 szt 4 szt 10 szt 6 |  |  |
| 3 | D.07.02.01 Demontaż znaków drogowych z wywiezieniem (ZNAKI PZD) | szt 2 |  |  |
| 4 | D,07,01.01 Malowanie przejść dla pieszych farbą białą akrylową (5.00x4.00+4,00x4,00)x0,5=18,00 | m2 18,00 |  |  |
| 5 | D.01.02.01 Karczowanie pni śr. 35cm - jw. lecz 25cm z wywozem karpiny | szt 12 szt 44 |  |  |
| 6 | D.01.02.01 Karczowanie krzewów i odrostów zloka-lizowanych w pasie robót | ha 0,08 |  |  |
| 7 | D.03.01.01 Przestawienie hydrantu poza pas drogowy ( 2,00m) | szt 1 |  |  |
| 8 | D.01.03.04 Założenie rur dwudzielnych osłonowych A110 na skrzyżowaniach z siecią telete-chniczną wraz z robotami towarzyszącymi 7x10,00=70,00 | m 70,00 |  |  |
| 9 | D.03.01.01 Przebudowa przepustu śr.400mm z PP na ławie gr.20cm z pospółki - km 1+650 długości 10,00m - km 1+920 długości 10,00m - km 2+415 długości 10,00m - km 2+709,60 długości 10,00m | m 40,00 |  |  |
| 10 | D,03.01.01 Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu śr. 400m | szt 8 |  |  |
| 11 | D.03.01.01 Przebudowa przepustu śr.800mm z vipro na ławie gr.20cm z pospółki - km 1+390,50 długości 10,00m | m 10,00 |  |  |
| 12 | D,03.01.01 Wykonanie typowych ścianek czołowych dla przepustu śr. 800m | szt 2 (2,00m3) |  |  |
| 13 | D.07.02.01 Montaż wolnostojącego – punktu świelnego - jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach: czas pracy 10-14godz/dzień barwa światła – biała źródło światła – 50W LED autonomia 4-5dni moc paneli 2x120W akumulator 2szt po 200Ah, żelowy włącznik zmierzchowo-programowalny moc wiatraka min 250W podane parametry są minimalnymi – obręb skrzyżowania z drogą gminną w m. Bodzanowo | szt 1 |  |  |
| 14 | D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP09 wg wykazu | m 32,00 |  |  |
| 15 | D.08.05.01 Ułożenie ścieków prefabrykowanych szero-kości 50cm na ławie z betonu z oporem zewnętrznym C10-12 Wg wykazu | m 260,00 |  |  |
| 16 | D.06.04.01 Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, poprzez odtworzenie skarp i spadku podłużnego, z wywiezieniem urobku wg wyliczeń | m 1890,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) |  | ILOŚĆ ROBÓT |  | CENA JEDN |  | WARTOŚĆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych z dokopu w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza - poszerzenie nasypu pod konstrukcję drogi 1.00x1260,00x0,60=756,00 |  | m3 756,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III |  | m3 756,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat.III z wywozem 400,00x0.70x1,00=280,00 |  | m3 280,00 |  |  |  |  |
|  |  | R A Z E M NETTO |  |  |  |  |  |  |

| IV | #### POBOCZA- WZMOCNIENIE (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III - uzupełnienie pobocza po wykonaniu wzmocnienia prawostronnego i lewostronnego 1899,00x0.25x0,40x2=379,80 | m3 379,80 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza z dokopu | m3 379,80 |  |  |
| 3 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na głębokość 10cm(śr) lewostronnego wg wyliczeń | m2 1791,50 |  |  |
| 4 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza 1791,50x0,10=179,15 | m3 179,15 |  |  |
| 5 | D.06.03.01a Wzmocnienie pobocza kamieniem wapiennym 0/32mm warstwą grubości 20cm lewostronnego | m2 1791,50 |  |  |
| 6 | D.06.03.01 Plantowanie skarp wykopów i poboczy w gruncie kat.III wzdłuż umocnionego pobocza na szerokości 100,00cm 1899,00x2=3798,00 | m2 3798,00 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| I | V PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł.17cm na poszerzeniu (korekta liniowości) wg wyliczeń | m2 5535,10 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza, nasyp 5535,10x0,2=1107,02 | m3 1107,02 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku Wg wyliczeń | m2 5535,10 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 12cm z kamienia wapiennego 0/63mm na poszerzeniu Wg wyliczeń | m2 5535,10 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy kamieniem wapiennym 0/32mm przy gr. warstwy 12cm | m2 10 035,50 |  |  |
| 6 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł.17cm pełna konstrukcja wg wyliczeń od km 1+400 do km 1+800 | m2 1720,00 |  |  |
| 7 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza, nasyp 1720,00x0,17=292,40 | m3 292,40 |  |  |
| 8 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku wg wyliczeń | m2 1720,00 |  |  |
| 9 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 12cm z kamienia wapiennego 0/63mm Wg wyliczeń | m2 1720,00 |  |  |
| 10 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy kamieniem wapiennym 0/32mm przy gr. warstwy 10cm | m2 1720,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| I | VI PODBUDOWA-GEOKRATA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł.12cm poszerzeniu 190,00x(2,30+1,50)=722,00 | m2 722,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza 722,00x0,12=86,64 | m3 86,64 |  |  |
| 3 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy kamieniem wapiennym 0/32mm przy gr. warstwy 12cm na poszerzeniu | m2 722,00 |  |  |
| 4 | D.04.02.01a Ułożenie geowłokniny 10kN/mb na całej szerokości podbudowy | m2 1045,00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy wyrównawczej śr.6cm pod geokratę na całej szerokości 5,50x190,00=1045,00 | m2 1045,00 |  |  |
| 6 | KNNR6 T.0103-0100analogia D.02.01.01j Wykonanie warstwy gr.10cm z kamienia wapiennego 0/25mm wzmocnionej geokratą wys.50mm na szerokości 5.50m z wypeł-nieniem geokraty kamieniem | m2 1045,00 |  |  |
| 7 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy kamieniem wapiennym 0/32mm przy gr. warstwy 12cm | m2 1045,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VII | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.05.03.05a Frezowanie warstwy bitumicznej na gł.4cm - droga gminna 4,00x25,00=100,00 - droga powiatowa 5,00x60,00=300,00 | m2 100.00 m2 300,00 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej wg wyliczeń | m2 12109,52 |  |  |
| 3 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA AC11W50/70 | m2 12389,22 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej i bitumicznej | m2 12789,22 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej i bitumicznej bitumem 12389,22+400,00=12789,22 | m2 12789,22 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 | m2 12109,52 |  |  |
| 7 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy asfaltobetonowej AC11S50/70 – droga powiatowa | m2 300,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| #### VIII | ZJAZDY ( cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 30 cm z rozplantowaniem gruntu 195,00+112.50=307,50 | m2 307,50 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 307,50 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm | m2 307,50 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw, skrzyzowaniach 195,00+paski szer.35cm15x5,00x0,35=221,25 | m2 221,25 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| IX | CHODNIK , ZATOKA AUTOBUSOWA, PERONY, ZJAZD (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 18cm w gruncie kat.III pod chodnik 37,00x1,50x2+27,00x2,00=111,00+54,00=165,00 | m2 165,00 |  |  |
| 2 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta - chodnik 165,00x0,18=29,70 - zatokę 80,00x0,40=32,00 Razem: 29,70+32,00=61,70 | m3 61,70 |  |  |
| 3 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm pod - chodnik | m2 165,00 |  |  |
| 4 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 10cm pod chodnik (prostokątnej), peron | m2 165,00 |  |  |
| 5 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C10-12 na całym układzie 22,00+22,00+45,00=89,00 | m 89,00 |  |  |
| 6 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C10-12 na przejściach dla pieszych 4x6,00+47,00=71,00 | m 71,00 |  |  |
| 7 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C10-12 z oporem 37,00x2+4x1,50+27,00+2,00x2=111,00 | m 111,00 |  |  |
| 8 | D.10.06.01 Wykonanie koryta gł. 40cm w gruncie kat.III pod zatokę, zjazd 15,00x2,50x2x0,5+17,00x2,5=37,50+42,50=80,00 | m2 80,00 |  |  |
| 9 | D.10.06.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku – zatoki | m2 80,00 |  |  |
| 10 | D.10.06.01 Wykonanie warstwy podbudowy gr.22cm z betonu C10-12 z pielęgnacją na zatokach (zdylatowanej) | m2 80,00 |  |  |
| 11 | D.10.06.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szarej starobruk na podsypce cem- piaskowej | m2 80,00 |  |  |
| 12 | D.10.06.01 Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej z oporem z C8-10 | m 9,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

Sporządził:

Dnia:

DROGA GMINNA NR EW.190731C

W M. BODZANOWO

OD KM 0+000  DO  KM 0+381

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

DROGA GMINNA NR 190 731C  W M. BODZANOWO   OD KM 0+000 DO KM 0+381

GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | POBOCZA, WZMOCNIENIE |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | ZJAZDY |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

SPORZADZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA NR EW.190731C  W M. BODZANOWO

OD KM  0+000 DO KM 0+381

GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+381 | km 0,381 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 0+381 | km 0,381 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 1 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty | szt 1 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| III | #### POBOCZA- WZMOCNIENIE (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III - uzupełnienie pobocza po wykonaniu wzmocnienia prawostronnego i lewostronnego | m3 137,16 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza z dokopu | m3 137,16 |  |  |
| 3 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III na głębokość 10cm(śr) lewostronnego wg wyliczeń | m2 246,70 |  |  |
| 4 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza 246.70x0,10=24,67 | m3 24,67 |  |  |
| 5 | D.06.03.01a Wzmocnienie pobocza kamieniem wapiennym 0/32mm warstwą grubości 20cm lewostronnego | m2 246,70 |  |  |
| 6 | D.06.03.01 Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III wzdłuż umocnionego pobocza na szerokości 381,00x0,50x2=381,00 | m2 381,00 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| IV | IV PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjnej ze zdjęciem darniny i jej wywozem (pas pobocza) wg wyliczeń | m2 2095,50 |  |  |
| 2 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku wg wyliczeń | m2 1665,82 |  |  |
| 3 | D04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.12cm z kamienia wapiennego 0/63mm | m2 1665,82 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy kamieniem wapiennym 0/32mm przy gr. warstwy 8cm z zakli-nowaniem i zamiałowaniem | m2 1665,82 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 1665,82 |  |  |
| 2 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA AC11W50/70 | m2 1562,10 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 1562,10 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej bitumem | m2 1562,10 |  |  |
| 5 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 | m2 1551,52 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| #### VI | ZJAZDY ( cpv 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta głębokości 20 cm z rozplantowaniem gruntu 60,00+20,00=80,00 | m2 80,00 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku | m2 80,00 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 30 cm | m2 80,00 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy min-asfaltowej na zjazdach do gospodarstw 20,00+10,50=30,50 | m2 30,50 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

SPORZĄDZIŁ:

DNIA: