##### KOSZTORYS OFERTOWY ##### DROGA GMINNA KANIEWO OD KM 0+000 DO KM 1+295 ##### GMINA BONIEWO SPORZĄDZIŁ DNIA:

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

##### DROGA  GMINNA   KANIEWO

OD KM 0+000  DO KM  1+295

##### GMINA BONIEWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | ZJAZDY |  |  |  |
| 7 | PORĘCZE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

DNIA:

##### KOSZTORYS OFERTOWY7

DROGA  GMINNA  KANIEWO

OD KM 0+000 DO KM  1+295

GMINA  BONIEWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+295 | km 1.295 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych (POBOCZA)w gruncie kat. III z wywozem z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład 0.40x1.00x2x200.00=160.00 | m3 160.00 |  |  |
| 2 | D.02.03.01 Uzupełnienie nasypu na długości poręczy stalowych gruntem kat.III z dokopu lewostronnie od km 0+025 do km 0+160 0.60x135.00x3.00=243.00 | m3 243.00 |  |  |
| 3 | D.02.03.01 Formowanie i zagęszczenie poszerzenia nasypu z gruntu kat.III | m3 243.00 |  |  |
| 4 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, od km 0+000 do km 0+200 3.00x160.00=480.00 | m2 480.00 |  |  |
| 5 | D.06.03.01 Humusowanie skarpy warstwa gr7cm z obsianiem | m2 480.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | PODBUDOWA, WZMOCNIENIE POBOCZA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.05.03.05a Wykonanie wcinki gr. 4cm pod warstwę ścieralną i sfrezowanie nawierzchni na całej szerokości drogi jak niżej z wywozem od km 0+000 do km 0+200 1000.00m2 od km 1+290 do km 1+295 25.00m2 razem: 1000.00+25.00=1025.00 | m2 1025.00 |  |  |
| 2 | D.04.04.02 Wzmocnienie podłoza warstwą kamienia twardego o gr.8cm (0-63mm) na całej szerokości korony drogi od km 0+025 do km 0+170 140.00x8.00=1160.00 | m2 1160.00 |  |  |
| 3 | D.04.02.01a Ułożenie geowłokniny 10kN/mb na całej szerokości podłoża tłuczniowego | m2 1160.00 |  |  |
| 4 | D.02.01.01j Wykonanie warstwy gr.30cmz kamienia twardego 0/63 mm wzmocnionej geokratą wys.50mm na całej szerokości (wypełnienie geokraty kamieniem twardym 0/25mm) | m2 1160.00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego twardego0/32mm na całej szerokości 140.00x7.00=980.00 | m2 980.00 |  |  |
| 6 | D.06.03.01a Wykonanie wzmocnienie pobocza na szerokości 100cm z kamienia łamanego twardego 0.32mm o grubości warstwy 15cm 200.00x2x1.00=400.00 | m2 400.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| IV | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej od km 0+000 do km 0+200 5.00x200.00=1000.00 | m2 1000.00 |  |  |
| 2 | D.04.08.01 Profilowanie masą MMA w ilości 100kg/m2 od km 0+020 do km 0+175 0.100x155.00x5.00=77.50 | mg 77.50 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej pod geosiatkę 5.00x185.00=925.00 | m2 925.00 |  |  |
| 4 | D.04.02.01a Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/mb | m2 936.00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70 od km 0+005 do km 0+185 180.00x5.20=936.00 | m2 936.00 |  |  |
| 7 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej i podbudowy bitumicznej na całym odcinku drogi | m2 6475.00 |  |  |
| 8 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej i podbudowy bitumicznej na całym odcinku drogi | m2 6475.00 |  |  |
| 9 | D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 Wg wyliczeń | m2 6475.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| V | #### ZJAZDY ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu 2x5.00x3.50=35.00 | m2 35.00 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 35.00 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 35.00 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowej 2x5.00x3.50=35.00 | m2 35.00 |  |  |
| 6 | D.10.07.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na zjazdach z dowozem | m3 24..00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VI | PORĘCZE STALOWE (CPV 45233221-4) | ILOŚĆ | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP09 na nasypie od km 0+030 do km 0+150 lewostronnie | m 120.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

Sporządził:

#### Dnia