## GMINA CHOCEŃ ## UL SIKORSKIEGO 4 87-850 CHOCEŃ ## KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DRÓG GMINNYCH Z REGULACJĄ SKRZYŻOWAN PRZY DRODZE POWIATOWEJ W REJONIE KOMUNIKACYJNYM ŚMIŁOWICE – OLGANOWO – WICHROWICE - SKIBICE DROGA GMINNA NR 190 705C OD KM 0+000 DO KM 4+894 dz. nr 46 Krukowo dz.nr 59 Olganowo dz.nr 57 32 Wichrowice DROGA GMINNA NR 190 712C OD KM 0+000 DO KM 1+958 dz.nr 108 Olganowo DROGA GMINNA NR 190 709C OD KM 0+000 DO KM 4+476 dz.nr 76 Olganowo dz.nr 100 Skibice dz.nr 9 Smiłowice DROGA GMINNA NR 190 708C OD KM 0+000 DO KM 2+683.38 dz.nr 59 Wichrowice dz.nr 57 Skibice DROGA GMINNA NR 190 753C OD KM 0+000 DO KM 1+473 dz.nr 43 Olganowo dz.nr 42 Wichrowice o łącznej długości 15484.38m GMINA CHOCEŃ SPORZĄDZIŁ: DNIA:

##### ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

##### O F E R T A

PRZEBUDOWA I  WZMOCNIENIE  DRÓG  GMINNYCH  Z  REGULACJĄ

SKRZYŻOWAN   PRZY  DRODZE  POWIATOWEJ  W  REJONIE

KOMUNIKACYJNYM  ŚMIŁOWICE – OLGANOWO – WICHROWICE - SKIBICE

##### GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DROGA GMINNA NR 190 705C |  |  |  |
| 2 | DROGA GMINNA NR 190 708C |  |  |  |
| 3 | DROGA GMINNA NR 190 709C |  |  |  |
| 4 | DROGA GMINNA 190 712C |  |  |  |
| 5 | DROGA GMINNA 190 753C |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

##### DROGA  GMINNA   NR 190 705C

OD KM 0+000  DO KM 4+894

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

##### DROGA  GMINNA   NR 190 705C

OD KM 0+000  DO KM 4+894

##### GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | POBOCZA, WZMOCNIENIE |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | OZNAKOWANIE, PORECZE |  |  |  |
| 7 | ZJAZDY |  |  |  |
| 8 | CHODNIK |  |  |  |
| 9 | ZATOKA AUTOBUSOWA |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

SPORZADZIŁ:

DNIA:

#### KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA  NR 190705C

OD KM 0+000  DO KM 4+894

GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 4+894 | km 4.894 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 4+894 | km 4.894 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.02.01 Karczowanie pni z wywozem 6x0.32=1.92 | mp 1.92 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 Karczowanie krzewów (zagajniki rzadkie) | ha 0.0375 |  |  |
| 3 | D.01.02.01 Karczowanie drzewa średnicy pow.75cm ograniczającego trójkąt widoczności na skrzyżowaniu w km 4+254 wywozem na odl.2km | szt 1 |  |  |
| 4 | Montaż wolnostojącego – punktu świelnego - jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i tur-biną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach: czas pracy 10-14godz/dzień barwa światła – biała źródło światła – 50W LED autonomia 4-5dni moc paneli 2x120W akumulator 2szt po 200Ah, żelowy włącznik zmierzchowo-programowalny moc wiatraka min 250W podane parametry są minimalnymi | szt 1 |  |  |
| 5 | D.06.04.01 Odtworzenie rowów przydrożnych z wywozem urobku z odtworzenia wg wyliczeń | m 3400.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych z dokopu w gruncie kat.III z wbudowaniem w pobocza | m3 202.40 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 5782.83x0.05x0.7=202.40 | m3 202.40 |  |  |
| 3 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, wg wyliczeń 5480.00+302.85=5782.85 | m2 5782.85 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| IV | WZMOCNIENIE POBOCZA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01a Wykonanie koryta gł. 25cm pod wzmocnienie pobocza na szerokości 65cm z kamienia łamanego twardego 0.32mm o grubości warstwy 20cm lewostronnie na odcinku od km 4+461.36 do km 4+894 wg wyliczeń | m2 562.43 |  |  |
| 2 | D.06.03.01a Wywóz gruntu kat.III z koryta 0.25x562.43=140.61 | m3 140.61 |  |  |
| 3 | D.06.03.01a Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku | m2 562.43 |  |  |
| 4 | D.06.03.01a Wykonanie wzmocnienie pobocza na szerokości 65cm z kamienia łamanego twardego 0.32mm o grubości warstwy 20cm wg wyliczeń | m2 562.43 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej wg wyliczeń | m2 10787.78 |  |  |
| 2 | D.05.03.09 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi 5/8mm na emulsji modyfikowanej wg wyliczeń | m2 10787.78 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VI | #### OZNAKOWANIE, PORĘCZE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 2 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - pow.0.30m2 | szt 1 szt 2 |  |  |
| 3 | D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego krawędziowego (obustronnie) drogi o szerokości 12cm - biała odblaskowa wg wyliczeń 6.75+325.80=332.55 | m2 332.55 |  |  |
| 4 | D.07.06.02 Ustawienie poręczy sztywnych ochronnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60mm i przeciągiem śr.38mm oraz słupkami śr.60mm z dwukrotnym pomalowaniem w rozstawie 2.00m wg wykazu | m 16.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VII | #### ZJAZDY ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu | m2 65.00 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 65.00 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie nawierzcchni z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 65.00 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na zjazdach z dowozem | m3 10.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VIII | CHODNIK (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 18cm w gruncie kat.III pod chodnik wg wyliczeń | m2 90.00 |  |  |
| 2 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta 0.18x90.00=16.20 | m3 16.20 |  |  |
| 3 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm pod chodnik | m2 90.00 |  |  |
| 4 | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 7cm pod chodnik (prostokątnej) | m2 90.00 |  |  |
| 5 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C10-12 wg wyliczeń | m 28.00 |  |  |
| 6 | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C10-12 na przejściach dla pieszych | m 6.00 |  |  |
| 7 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15 z oporem | m 68.00 |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |
|  | ## PODATEK VAT |  |  |  |
|  | ## RAZEM Z VAT |  |  |  |

| XI | ZATOKA AUTOBUSOWA (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN. | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.06.01 Wykonanie koryta gł. 40cm w gruncie kat.III pod zatokę wg wyliczeń | m2 75.20 |  |  |
| 2 | D.10.06.01 Wywóz gruntu kat.III razem: 75.20x0.40=30.08 | m3 30.08 |  |  |
| 3 | D.10.06.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku – zatoki | m2 75.20 |  |  |
| 4 | D.04.06.01b Wykonanie warstwy podbudowy gr.17cm z betonu C10-12 z pielęgnacją na zatokach (zdylatowanej) | m2 75.20 |  |  |
| 5 | D.10.06.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm szarej starobruk na podsypce cem- piaskowej | m2 75.20 |  |  |
| 6 | D.10.06.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie betonowej bez oporu (na zatokach) | m 46.00 |  |  |
| 7 | D.10.06.01 Ustawienie krawężnika normalnego 15x30cm na ławie betonowej z oporem | m 46.00 | 44.51 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM ZVAT |  |  |  |

SPORZADZIŁ

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA GMINNA 190 712C

ODCINEK OD KM 0+000  DO KM 1+951  DŁUGOŚCI 1951.00 M

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

##### DROGA  GMINNA   NR 190 712C

ODCINEK OD KM 0+000  DO KM 1+951  DŁUGOŚCI 1951.00 M

##### GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3 | PRZEPUSTY. ODWODNIENIE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA;

##### KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA  GMINNA  NR 190 712C

OD KM 0+000  DO KM   1+951

GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+951 | km 1.951 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 1+951 | km 1.951 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.05.03.05a Wykonanie wcinki głębokości 4cm z wywozem frezowin wg wyliczeń | m2 99.00 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej i wcinki wg wyliczeń | m2 8827.50 |  |  |
| 3 | D.04.08.01 Profilowanie istn nawierzchni masą MMA w ilości 75kg/m2 wg wyliczeń 0.075x(8827.50-99.00)=654.64mg | mg 654.64 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy profilowej wg wyliczeń | m2 8728.50 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej | m2 8827.50 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 | m2 8827.50 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | #### PRZEPUSTY POD DROGĄ (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.03.01.01 Wykonanie przepustu średnicy 400mm z PP wraz z towarzyszącymi robotami drogowymi | m 10 .00 |  |  |
| 2 | D.03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm | szt 2 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGI GMINNA        nr 190 709C

OD KM 0+000 DO KM  4+476 (CAŁOŚĆ)

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O  F E R T A

##### DROGA  GMINNA   NR 190709C

OD KM 0+000  DO KM   4+476 (CAŁOŚĆ)

##### GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 7 | ZJAZDY |  |  |  |
| 8 | PRZEPUSTY |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

##### KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA  GMINNA  NR 190 709C

ODCINEK  OD KM 0+000  DO KM  2+356

GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 2+356 | km 2.356 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 2+356 | km 2.356 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.05.03.05a Wykonanie wcinki głębokości 4cm z wywozem frezowin wg wyliczeń | m2 99.00 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej pod profilowanie wg wyliczeń | m2 1000.00 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Skropienie warstwy pod profilowanie | m2 1000.00 |  |  |
| 3 | D.04.08.01 Profilowanie istn nawierzchni masą MMA w ilości 50kg/m2 wg wyliczeń | mg 50.00 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej pod warstwę ścieralną wg wyliczeń | m2 11745.00 |  |  |
| 5 | D.04.03.01 Skropienie warstwy profilowej | m2 11745.00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 | m2 11745.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

DROGA  GMINNA  NR 190 709C

ODCINEK  OD   KM 2+367  DO KM  4+476

GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 2+367 do km 4+476 | km 2.109 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 2+367 do km 4+476 | km 2.109 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.02.01 Karczowanie pni zarastających z wywozem na odl.2km 35x0.32=10.24 | mp 10.24 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 Karczowanie krzewów (zagajniki rzadkie) | ha 0.045 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład 0.90x2x2109.00x0.25=949.05 | m3 949.05 |  |  |
| 2 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych z dokopu w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza 0.30x2x0.75x(2109.00-62x5.00)=907.20 | m3 907,20 |  |  |
| 3 | D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III | m3 907.20 |  |  |
| 4 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, 2x0.75x(2109.00-62.00)+560.00=3630.50 | m2 3630.50 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| IV | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych) wg wyliczeń | m2 8873.28 |  |  |
| 2 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsaczajacej gr.10 cm z piasku wg wyliczeń | m2 8873.28 |  |  |
| 3 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia łamanego wapiennego0-63mm stabili-zowanego mechanicznie wg wyliczeń | m2 8873.28 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8cm z kamienia łamanego wapiennego0-32mm stabili-zowanego mechanicznie z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 8873.28 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 8873.28 |  |  |
| 2 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70 | m2 8662.38 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 8662.38 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej | m2 8662.38 |  |  |
| 5 | D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 | m2 8451.48 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VI | #### OZNAKOWANIE, PORĘCZE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 11 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - pow.0.30m2 | szt 3 szt 4 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VII | #### ZJAZDY ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu 375.00+150.00=525.00 wg tabeli | m2 525.00 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 525.00 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 375.00 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na zjazdach | m2 241.00 |  |  |
| 5 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowej AC8S50/70 91.00+150.00=241.00 wg wykazu | m2 241.00 |  |  |
| 6 | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 375.00 |  |  |
| 7 | D.10.07.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na zjazdach z dowozem wg wykazu | m3 28.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VIII | #### PRZEPUSTY POD DROGĄ, ODWODNIENIE (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.02.01 Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP na ławie gr.20cm z pospółki wraz z robotami towarzyszacymi D.06.02.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm | m 10.00 szt 2 |  |  |
| 2 | D.03.01.01 Wykonanie przepustu średnicy 800mm z rur żelbetowych wraz z towarzyszącymi robotami drogowymi | m 10 .00 |  |  |
| 3 | D.03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.800mm | m3 2.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

SPORZADZIŁ

DNIA:

KOSZTORYS  OFERTOWY

DROGA GMINNA         nr 190 708C

od km 0+000 do km 2+683

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

##### DROGA  GMINNA   NR 190708C

ODCINEK OD KM 0+000  DO KM 2+683

##### GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 2 | PRZEPUSTY. PORĘCZE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA

KOSZTORYS OFERTOWY

droga  gminna nr 190708c

od km 0+000 do km 2+683

### GMINA CHOCEŃ

| I | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej pod profilowanie wg wyliczeń | m2 3680.00 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Skropienie podbudowy bitumem pod profilowanie jw | m2 3680.00 |  |  |
| 3 | D.04.08.01 Profilowanie istn nawierzchni masą MMA w ilości 75kg/m2 wg wyliczeń | mg 276.00 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumicznej wg wyliczeń | m2 12219.10 |  |  |
| 5 | D.05.03.09 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi 5/8mm na emulsji modyfikowanej wg wyliczeń | m2 12219.10 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | #### PRZEPUSTY POD DROGĄ, PORĘCZE (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.03.01.01 Wykonanie przepustu średnicy 800mm z rur żelbetowych wraz z towarzyszącymi robotami drogowymi | m 12 .00 |  |  |
| 2 | D.03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.800mm | m3 2.00 |  |  |
| 3 | D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP09 na przepuście w km 1+249.30 | m 24.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA  GMINNA         nr 190 753C

od km 0+000  do km 1+473

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

##### DROGA  GMINNA   NR 190753C

OD KM 0+000  DO KM 1+473

##### GMINA CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 7 | ZJAZDY |  |  |  |
| 8 | PRZEPUSTY |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE:

DNIA:

### KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA  GMINNA  NR 190 573C

OD KM 0+000  DO KM 1+473

GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+473 | km 1.473 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 1+473 | km 1.473 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.02.01 Karczowanie pni zarastających z wywozem 17x0.32=5.44 | mp 5.44 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 Karczowanie krzewów (zagajniki rzadzkie) | ha 0.07 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| III | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład 1.20x2x960.00x0.40=921.60 | m3 921.60 |  |  |
| 2 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych z dokopu w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza 0.30x2x0.75x1473.00+150.00=812.85 | m3 812.85 |  |  |
| 3 | D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III | m3 812.85 |  |  |
| 4 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, 2x0.75x(1473.00-48x5.00)+0.50x450.00=2074.50 | m2 2074.50 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| IV | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych) wg wyliczeń | m2 6202.08 |  |  |
| 2 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsaczajacej gr.10 cm z piasku wg wyliczeń | m2 6202.08 |  |  |
| 3 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia łamanego wapiennego0-63mm stabili-zowanego mechanicznie wg wyliczeń | m2 6202.08 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8cm z kamienia łamanego wapiennego0-32mm stabili-zowanego mechanicznie z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 6202.08 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej | m2 6202.08 |  |  |
| 2 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70 | m2 6054.78 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej 8962.93+22.50=8985.43 | m2 6054.78 |  |  |
| 4 | D.04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej | m2 6054.78 |  |  |
| 5 | D.05.03.05a Ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70 | m2 5892.00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VI | #### OZNAKOWANIE, PORĘCZE ( CPV 45233280-5) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt 12 |  |  |
| 2 | D.07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe - trójkąty - pow.0.30m2 | szt 6 szt 6 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VII | #### ZJAZDY ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu 120.00+270.00=390.00 wg tabeli | m2 390.00 |  |  |
| 2 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 390.00 |  |  |
| 3 | D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 120.00 |  |  |
| 4 | D.10.07.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na zjazdach | m2 120.00 |  |  |
| 5 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowej AC8S50/70 wg wykazu | m2 183.00 |  |  |
| 6 | D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 270.00 |  |  |
| 7 | D.10.07.01 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III z zagęszczeniem na zjazdach z dowozem wg wykazu | m3 46.00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

| VIII | #### PRZEPUSTY POD DROGĄ, ODWODNIENIE (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.02.01 Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP na ławie gr.20cm z pospółki wraz z robotami towarzyszacymi D.06.02.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm | m 24.00 szt 4 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |

SPORZADZIŁ

DNIA: