ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODDĘBICE – GRANICA

GMINY CHOCEŃ dł. 520m od km 0+005 do km 0+525

GMINA  WŁOCŁAWEK

Dz.Nr 25 obręb Poddębice

Adres:           WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. PODDĘBICE  GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego IV i XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant oświadczam , że:  projekt  budowlany :  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  PODDĘBICE  dł. 520m  GMINA  WŁOCŁAWEK

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku  poz. 1332 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

20. 08.2018r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-6 |
| II | Załączniki |  |
| 1 | Mapa ewidencyjna | 7 |
| 2 | Mapa do celów projektowych | 8 |
| 3 | Uprawnienia Projektanta | 9 |
| 4 | Przynależność do Izby Inżynierów | 10 |
| II. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 11 |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu 2 Arkusze | 12 |
| 3 | Profil podłużny | 13 |
| 4.1-4.4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 14-17 |
| 5 | Przekrój konstrukcyjny zjazdu | 18 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODDĘBICE – GRANICA

GMINY CHOCEŃ dł. 520m od km 0+005 do km 0+525

GMINA  WŁOCŁAWEK

Działka Nr 25 obręb Poddębice

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej Poddębice – Granica Gminy Choceń  długości 520m od km 0+005 do km 0+525m  szerokości 4,0 m i 5,0m

(na dł. 45m)  wraz ze zjazdami indywidualnymi i utwardzonymi tłuczniowymi, poboczami  w miejscowości Poddębice na terenie Gminy Włocławek woj. kujawsko-pomorskie.

Przebudowa polega na wykonaniu bitumicznej jezdni z mijanką dł. 20m,szer.1,5m wraz ze zjazdami oraz utwardzonych poboczy z wykorzystaniem istniejącej  nawierzchni tłuczniowo-żużlowej.

Projektowana przebudowa drogi jest kontynuacją bitumicznej drogi gminnej szer. 5m , która krzyżuje się  z bitumiczną drogą Poddębice -Ludwinowo  szer. 4,0m. Przebudowywana droga obsługuje gospodarstwa rolne oraz stanowi łącznik z drogą gminną na terenie Gminy Choceń.

Pas drogowy stanowi działka nr 25 obręb Poddębice  należąca do Skarbu Państwa reprezentowana przez Starostę Powiatowego będąca w zarządzie     Gminy Włocławek.

Bilans projektowanych elementów

Jezdnia szer. 4,0 i 5,0m z mijanką szer. 1,5m dł.20m o łącznej pow.  2167 m2

Zjazdy indywidualne o pow.   145,1 m2

Utwardzone  pobocza szer. 0,5m o pow. 499m2

Łączne projektowane utwardzenie 2811,1 m2

Zakres przebudowy obejmuje:

- korytowanie głębokości 10cm pod potrzeby:

-  jezdni o szer. 5,3m od km 0+005 do 0+065

-  jezdni o szer. 3,9m od km 0+065 do 0+152, od km 0+240 do km 0+325,

od km 0+375 do km 0+525

-  poszerzenie jezdni szer. 0,7m od km 0+325 do km 0+375

-  zjazdów

- wyprofilowanie podłoża gruntowego wraz z zagęszczeniem

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, mijanki i zjazdów ( podbudowa z

mieszanki żwirowo-tłuczniowej i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- utwardzenie poboczy z tłucznia twardego na szer. 0,5m

- oznakowanie znakami pionowymi

- STAN  ISTNIEJĄCY

Ocena stanu technicznego nawierzchni [ Rozporządzenie Ministra Transportu i

Gospodarki  Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r ( tekst

jednolity : Dz U z  2016r poz. 124)  paragraf 154 ]

Istniejąca droga stanowi pas drogowy  szer. od 8m do12m. Przebiega przez teren

rolniczy równinny. Jezdnia wraz ze zjazdami  utwardzona  jest mieszanką z

tłucznia wapiennego i żużla  szer.od 3,6m do 4,3m. Na  odcinkach  od km 0+152

do 0+240 i  od km 0+325 do 0+375 jezdnia utwardzona  jest tłuczniem.

Przebieg utwardzonej jezdni wymaga fragmentarycznie korekty geometrycznej.

Droga  jest zakrzewiona na początkowym odcinku dł. 150m co wymaga korekt

pielęgnacyjnych  .

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową i energetyczną.

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Ocena nośności podłoża [ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r ( tekst jednolity : Dz U z 2016r

poz. 124) paragraf 147 ]

Wykonano badania makroskopowe  poprzez 3 odkrywki na głębokość 1,2m. Nie

stwierdzono  zaleganie wód gruntowych.  Wierzchnią warstwę  gruntów stanowią

nasypy  niekontrolowane budowlane o miąższości ok 30cm żużel, tłuczeń, poniżej

od głębokości  0,3 do 1,2m zalegają piaski średnie i drobne w kolorze żółtym. Na

omawianym terenie  zaobserwowano miejscowe  niekorzystne warunki, dla

których podłoże utwardzono tłuczniem o średniej grub. 15cm.

Głębokość przemarzania -1,0mnpm

Grunty na odcinkach utwardzonych żużlem zakwalifikowano do grupy

nośności G1 .

- STAN PROJEKTOWANY

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               - D dł. 520m

-prędkość projektowa                            - 30 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1,

- obciążenie                                           - 80kN/oś

-szer. jezdni                                           - 4,0 m, 5,0m na dł. 45m

-mijanka                                                - dł. 20m ,szer. 1,5m ze skosem 1:2

-szer. zjazdów                                       - 5,0 i 6m i podwójne  szer.8m ze

skosami 1,5x1,5m

-szer.korony drogi                                 - 5.5 m

-szer. poboczy                                       - 2x0.75 m , utwardzone tłuczniem

2*0,5m

-spadek poprzeczny  jezdni                   - daszkowy 2% i jednostronny na

łukach 3%

- spadek poprzeczny pobocza                - 7%

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg z korektą geometryczną w celu

zachowania prawidłowego przebiegu jezdni.

5.3. Profil podłużny

Teren równinny, niweleta o pochyleniu podłużnym od 0,19% do 1,22%

nie wymaga  złagodzenia łukami pionowymi.

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni od 0+005 do 0+152, od 0+240 do 0+325, od

0+375 do 0+325 wraz z mijanką  i poszerzeniem  TYP A1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S50/70        grub. 3 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11S50/70        grub.3 cm

- górna podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie  rozłożona

rozściełaczem                                                                        grub. 6 cm

- dolna podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                               grub. 15 cm

- warstwa odcinająca  z  piasku                                               grub. 10 cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże  gruntowe Is>0,99

6.2. Konstrukcja nawierzchni na istniejącej nawierzchni tłuczniowej

dla odcinka od  0+152 do 0+240 i 0+325 do 375  TYP A2

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S50/70        grub. 3 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 11S50/70        grub. 3 cm

- górna podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie  rozłożona

rozściełaczem                                                                        grub. 6 cm

- dolna podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                               grub. 15 cm

-  istniejąca tłuczniowa nawierzchnia

6.4. Konstrukcja nawierzchni  zjazdów indywidualnych  TYP A3

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S50/70        grub. 5 cm

- górna podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                                grub. 6 cm

- dolna podbudowa z mieszanki żwirowo-tłuczniowej wapiennej

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                               grub. 15 cm

- warstwa odcinająca  z  piasku                                                grub.10 cm

- sprofilowane zagęszczone podłoże  gruntowe Is>0,99

6.5. Konstrukcja poboczy

- nawierzchnia z kamienia twardego 0/31,5mm na szer. 0,75m

stabilizowana mechanicznie   grub. 15cm

- podłoże gruntowe  Is>0.097

7.ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają spadki poprzeczne i podłużne. W km 0+041,5 pod

zjazdem   wymienić zniszczoną rurę  przepustu na nową PP fi 300mm dł. 8m

z kołnierzami prefabrykowanymi.

8.  KOLIZJE

Brak kolizji drogi z uzbrojeniem terenu

9.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- korytowaniu pod potrzeby jezdni , mijanki, fragmentów poszerzeń jezdni, zjazdów

- wyprofilowaniu podłoża gruntowego wraz z zagęszczeniem

- formowaniu podłoża poboczy z urobku po korytowaniu

- oczyszczenie dna rowów wraz z wyprofilowaniem skarp

- wywóz nadmiaru urobku wraz z zagospodarowaniem poza terenem budowy

10. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  komunikacyjnych. Układ dróg gminnych

umożliwia objazd celem dojazdu do posesji.

Drogę docelowo oznakować zgodnie ze stałą organizacją ruchu

11.  INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W

przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

12. INFORMACJA  BiOZ

Przebudowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Nie jest wymagane opracowanie Planu BIOZ.

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Przebudowa  drogi  oddziaływuje na działkę  nr 25 obręb Poddębice

Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie zapisu art.3 pkt 20 Prawa

Budowlanego oraz zapisu paragrafu 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunków  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

14. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

- użytkownikom zapewnić bezpieczną komunikację pieszą

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

Opracowała

Urszula Kędzierska