### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE , NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

## PROJEKT  BUDOWLANY

NR 1

OBIEKT:                                PRZEBUDOWA    DROGI  GMINNEJ  NR 190 760c

ŚMIŁOWICE – WILKOWICE   GMINA  CHOCEŃ

BRANŻA:                                                 DROGOWA

LOKALIZACJA:                  DROGA GMINNA  NR190 760C  ŚMIŁOWICE - WILKOWICE

OD KM 0+000 DO KM  2+016

obręb  Smiłowice 1          dz.nr 174/1        99/16

obręb  Wilkowice  dz.nr     20/14  20/13  20/15  20/16  20/12

20/17   20/18   20/19   20/20   20/21

20/22   26dr.gm   38dr.gm.  20/10dr.gr.

INWESTOR:                                                              GMINA CHOCEŃ

87-850 CHOCEŃ     UL. SIKORSKIEGO 4

PROJEKTANT :                                                           INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

BRANŻA DROGOWA                              UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

DNIA  2012. 09. 24

OPIS  TECHNICZNY

DROGA  GMINNA  ŚMIŁOWICE - WILKOWICE

GMINA  CHOCEŃ

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- umowa  z UG Choceń

- podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000

- uzgodnienia  z  Inwestorem

- uzgodnienia branżowe

- pomiary  uzupełniające  w  terenie

- katalogi  i  normatywy  techniczne

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

Obejmuje  przebudowę  odcinka  drogi  nr 190 760cc  gminnej  Śmiłowice – Wilkowice  od  km 0+000 do  km

2+016 zlokalizowanej na terenie gminy Choceń,  mający swój początek w km 0+000 tj  koniec  zjazdu z drogi

powiatowej  2909 Włocławek – Choceń (granica pasa drogowego),  koniec km 2+016 drogi gminnej którą stanowi

krawędź nawierzchni drogi gminnej Śmiłowice – Wilkowiczki.

Opracowanie obejmuje jrównież  wykonanie  odcinka   chodnika,  zatoki  autobusowej, zjazdów.

Projektowana droga łączy dwie drogi: powiatową i gminną, pośrednio z drogą wojewódzką 269 Szczerkowo –

Kowal, łączy również miejscowości  Smiłowice i Wilkowice, pośrednio miejscowości będące siedzibami gmin tj

Choceń i Kowal.

Zapewnia dojazd do posesji, terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi. Jest odcinkiem ciągu drogowego

przebiegającego  istniejącym śladem  drogi  gruntowej na  wydzielonym  pasie  drogowym.

Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich.

Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 700-1000cm. Przebiega  przez

tereny rolnicze o niewielkim zróżnicowaniu  wysokościowym.  Zabudowa w  formie  zwartej nie  występuje .

Istniejąca  zabudowa to występujące   luźno  rozrzucone  gospodarstwa  zlokalizowane wzdłuż drogi w  odległości

do 150.00m  od  drogi.  Pojedyńcze drzewa kolidujące z  ww zadaniem  przewidziane są  do usunięcia. Droga

zlokalizowana jest w  większej części na nasypie i trasie po byłej kolejce wąskotorowej.  Kolizji z urządzeniami

i mediami brak, nie występują.

4.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

droga gminna lokalna  – klasa  D

- szerokość  jezdni  - 4.50m

- pobocza obustronne po 100cm   -  gruntowe

- szerokość korony drogi – 6.50m

- szerokość  chodnika 150cm

- prędkość projektowa 30km/h

dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

- spadek jezdni - daszkowy 2%

c h o d n i k

po prawej stronie  drogi  zaprojektowano chodnik szerokości 150cm  przyległy bezpośrednio do jezdni

prawostronnie na długości od  km  1+935  do km  2+012, z  przejściem  dla  pieszych  na  chodnik  lewostronny  od

2+007 do km 2+016 przedłużonego 0 11.00m  z przejściem dla pieszych do zatoki autobusowej. W obrębie przejścia dla

pieszych zaprojektowano ustawienie  oświetlenia solarowo-hybrydowego.

z a t o k a    a u t o b u s o w a

po   prawej   stronie   drogi gminnej Śmiłowice -Wilkowiczki w obrębie skrzyżowania km 2+016 zlokalizowano

zatokę autobusową

poręcze stalowe

na odcinkach niebezpiecznych tj na nasypie przepustu drogowego w km 1+410  zaprojektowano poręcze

sprężyste  SP21  obustronnie po 12.00m   z   każdej strony

5. KONSTRUKCJE

Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

a) j e z d n i a

- warstwa ścieralna gr. 5 cm z masy BA  AC 11S50/70

- profilowanie masą MMA w il. 75kg/m2

- podbudowy gr. 23 cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odsączajaca  gr 12cm  z  piasku na całej szerokości drogi

- profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

b)  c h o d n i k

prawostronny  i lewostronny chodnik szerokości nawierzchni 150cm o konstrukcji

- kostka betonowa gr.6cm na podsypce cem-piaskowej gr.5cm  (prostokątna,  szara)

- warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

- profilowane,  zagęszczone podłoże gruntowe

c)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a

- masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm

- podbudowa gr.30 cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

- profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

d)  z j a z d y   p o l n e

- nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

- warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

- profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

- z paskiem bitumicznym szerokości 35cm zabezpieczającym krawędź jezdni

e)   z a t o k a  a u t o b u s o w a

- kostka betonowa gr. 8cm szara typu Starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- warstwa podbudowy z betonu C10-12 gr.20cm (zdylatowana)

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

f)  c h o d  n  i  k ,  przyległy do zatoki autobusowej

- kostka betonowa  kolorowa  prostokątna gr.6cm

- podsypka cem-piaskowa gr. 5cm

- podsypka piaskowa gr.5cm

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

i)  k r a w ę ż  n i  k  normalny,  najazdowy, obrzeże betonowe

posadowić na ławie betonowej z  C12 -15,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku

6. DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

Odcinek  od km 0+000  do km  2+016  metrów posiada  załamania  osi  drogi

w km :

W1  km 0+071  R 250 w lewo o  spadku  daszkowym

W2  km 0+227  R 600 w praw o  spadku daszkowym

W3 km 0+294   załamanie osi

W4 km 0+511  R  70 w prawo ze spadkiem  jednostronnym  7% z prostymi przejściowymi L1-15.00m  L2-10.00m

W5 km 0+573  R  70 w prawo ze spadkiem  jednostronnym  7% z prostymi przejściowymi L1-10.00m  L2-15.00m

W6 km 0+902  załamanie osi  w prawo

W7 km 1+174 R 160 w lewo ze spadkiem jednostronnym 2% z prostymi przejściowymi L1=L2- 15.00m

W8 km 1+430 R 180 w prawo ze spadkiem daszkowym 2%

W9 km 1+560 w prawo załamanie osi drogi

Pozostałe odcinki są prostymi. o szerokości 450cm spadku poprzecznym daszkowym 2% z wyłączeniem przechyłek

ww  łukach poziomych.

W związku z brakiem możliwości wykonania poszerzeń na łukach nienormatywnych,  wynikających z   szerokości  pasa

drogowego, wprowadzono jedynie przechyłki oraz ograniczono prędkość dla całego odcinka.

7.  PRZEPUSTY

Zaprojektowano przepusty średnicy 400mm  z rur betonowych pod drogą posadowionych na ławie z  pospółki

gr.20cm w  km :

- km 0+243 długości 10.00m

- km 0+415 długości 10.00m

- km 0+605 długości 10.00m

- km 0+725 długości 10.00m

- km 1+220 długości 10.00m

- km 1+419 długości  10.00m

Przepusty w km 0+415 i km 1+410 należy rozebrać i w ich miejsca wykonać nowe  j.w.

Na zakończeniach wykonać typowe ścianki czołowe  z betonu.

Na zjazdach znajdujących się na rowach przydrożnych, wykonać przepusty z rur PCV śr.400mm zakończonych

ścianką z darniny. Istniejace rowy przydrożne należy odtworzyć a nadmiar gruntu z odtworzenia wywieźć w miejsce

wskazane przez Inwestora

8.  DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM

Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą  znaczne  nierówności  istniejącej

nawierzchni,  a   na  jej  załamaniach  zaprojektowano łuki  pionowe wklęsłe i wypukłe od  R2000m   Na

takie  zaprojektowanie  niwelety  mały  wpływ  następujące  czynniki:

-  zlokalizowane w pasie drogowym media

-  odwodnienie korpusu drogowego

-  istniejące  skrzyżowania

-  istniejąca zabudowa  ze   zjazdami  do  posesji

- istniejący stabilny nasyp po kolejce wąskotorowej

9. ROBOTY  ZIEMNE

W robotach ziemnych ujęto wykonanie poboczy z ich uformowaniem i zagęszczeniem z gruntów zagęszczalnych

kat.III . Przy poszerzeniach nasypu,  istniejącą  darninę  należy zdjąć. Po jej zdjęciu wykonywać nasypy wykonując

je  zgodnie z wymogami technicznymi.

10. ZIELEŃ

Kolidujące z robotami drogowymi  drzewa  należy usunąć po spełnieniu formalności administracyjnych

11. OZNAKOWANIE

Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka.  Przy  przejściu w km  2+009  w obrębie zatoki

autobusowej,  z jednej strony  na drugą   zaprojektowano przejście dla pieszych.

Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu, będącym  elementem tego opracowania.

12. WPŁYW  PROJEKTOWANYCH  ELEMENTÓW DROGI NA POPRAWĘ WARUNKÓW

BEZPIECZEŃSTWA

- projektowany odcinek drogi w układzie  komunikacyjnym  tego ciagu  łączy  drogę  powiatową z drogą

Gminną.  Zwiększa dostępność mieszkańców przyległych wsi do miejscowości będącymi siedzibami

gmin( Choceń Kowal )

- umożliwia wprowadzenie  linii autobusowej na całym odcinku drogi.

- zaprojektowana nawierzchnia posiada szerokość 450cm, przy szerokości pasa ruchu 225cm i szerokości

poboczy 100cm po obu stronach drogi

- zaprojektowano chodnik wydzielając ruch  pieszy

- zaprojektowano wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego (odrębne opracowanie) – przejście

dla    pieszych

- na całym projektowanym odcinku drogi zaprojektowano oznakowanie pionowe

- zaprojektowano  prawostronną  zatokę autobusową

- zaprojektowano elementy odwodnienia zapewniające stabilność wykonanej drogi

- usunięto utrudnienia dla osób  niepełnosprawnych stosując miejsca parkowania, zaniżenia na

krawężnikach

- zastosowano  lampę solarowo-hybrydową  majace na celu oświetlenie miejsc niebezpiecznych

- na niebezpiecznym nasypie zaprojektowano obustronne ustawienie poręczy stalowych SP21

- na pola i do gospodarstw wykonano zjazdy

13.  URZĄDZENIA OBCE

Prace w obrębie istniejących przewodów energetycznych,  wodociągowych,  teletechnicznych, melioracyjnych

wykonywać ze szczególną ostrożnością.

W  km  2+016 lewostronnie   zaprojektowano ustawienie lamy solarowej hybrydowej, mającej  za zadanie

oświetlenie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych.

14. UWAGI  KOŃCOWE

Wywóz i zagospodarowanie materiałów z rozbiórki w tym gruntu i darniny należy ustalić z Inwestorem.

Sporządził:

Dnia : 22.03.2012

#### WYKAZ  ZJAZDÓW

DROGA  GMINNA   ŚMIŁOWICE – WILKOWICE OD KM 0+000 DO KM 2+016

| LP |  | Lokalizacja km |  | długość m | szerokość m | powierzch. m2 | nasyp/m3 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lewa | prawa |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0+100 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 2 |  | 0+180 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | gospod |
| 3 |  |  | 0+280 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 4 |  | 0+280 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 5 |  |  | 0+380 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | gospod |
| 6 |  | 0+380 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 7 |  | 0+420 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 8 |  |  | 0+460 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 9 |  | 0+460 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 10 |  |  | 0+500 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 1.00 | polny tłucz |
| 11 |  |  | 0+520 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 1.00 | polny tłucz |
| 12 |  | 0+540 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | gospod |
| 13 |  |  | 0+540 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 1.00 | gospod |
| 14 |  |  | 0+580 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 1.00 | gospod |
| 15 |  | 0+620 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 8.00/2.00 | polny tłucz |
| 16 |  |  | 0+620 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 17 |  | 0+680 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 8.00/2.00 | polny tłucz |
| 18 |  |  | 0+700 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | - | polny tłucz |
| 19 |  |  | 0+750 | 5.00 | 2.00 | 12.50 | - | polny tłucz |
| 20 |  | 0+760 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 8.00/2.00 | polny tłucz |
| 21 |  |  | 0+840 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 1.00 | gospod |
| 22 |  | 0+840 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 8.00/2.00 | polny tłucz |
| 23 |  |  | 0+900 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | - | polny tłucz |
| 24 |  | 0+900 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 8.00/2.00 | polny tłucz |
| 25 |  | 0+990 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 26 |  |  | 1+000 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | polny tłucz |
| 27 |  |  | 1+100 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | polny tłucz |
| 28 |  | 1+100 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 29 |  | 1+200 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 30 |  |  | 1+230 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 1.00 | gospod |
| 31 |  | 1+300 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 32 |  |  | 1+300 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 1.00 | polny tłucz |
| 33 |  |  | 1+400 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | - | polny tłucz |
| 34 |  | 1+400 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 35 |  | 1+450 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 36 |  |  | 1+450 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 37 |  |  | 1+530 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | gospod |
| 38 |  | 1+580 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 39 | 1+630 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 40 |  | 1+650 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | gospod |
| 41 |  | 1+700 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 42 | 1+700 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 43 |  | 1+740 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | gospod |
| 44 |  | 1+790 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 2.00 | polny tłucz |
| 45 |  | 1+850 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | - | polny tłucz |
| 46 |  | 1+900 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | - | polny tłucz |
| 47 |  | 1+960 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | - | gospodarczy |
|  |  |  |  |  | 542.50 | 40.00/73.00 |  |

- nawierzchnia bitumiczna-pełna konstrukcja zjazdu, skrzyżowań

10x12.50=125.00m2

2.    nawierzchnia tłuczniowa na zjazdach polnych     417.50m2

pas z masy bitumicznej na zjeździe polny  wzmacniajacy krawędź nawierzchni

0.35x37x5.00=64.75m2

3.    nasypy  na zjazdach – 73.00m3

4.    ilość przepustów  40.00m

5.    ilość ścianek z darniny   10szt

OPIS  TECHNICZNY  DO KOSZTORYSU

DROGA  GMINNA  ŚMIŁOWICE – WILKOWICE  GMINA  CHOCEŃ

Obejmuje  przebudowę  odcinka  drogi  nr 190 760cc  gminnej  Śmiłowice – Wilkowice  od  km 0+000 do  km

2+016 zlokalizowanej na terenie gminy Choceń,  mający swój początek w km 0+000 tj  koniec  zjazdu z drogi

powiatowej  2909 Włocławek – Choceń (granica pasa drogowego),  koniec km 2+016 drogi gminnej którą stanowi

krawędź nawierzchni drogi gminnej Śmiłowice – Wilkowiczki.

Opracowanie obejmuje jrównież  wykonanie  odcinka   chodnika,  zatoki  autobusowej, zjazdów.

Projektowana droga łączy dwie drogi: powiatową i gminną, pośrednio z drogą wojewódzką 269 Szczerkowo –

Kowal, łączy również miejscowości  Smiłowice i Wilkowice, pośrednio miejscowości będące siedzibami gmin tj

Choceń i Kowal.

Zapewnia dojazd do posesji, terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi. Jest odcinkiem ciągu drogowego

przebiegającego  istniejącym śladem  drogi  gruntowej na  wydzielonym  pasie  drogowym.

Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich.

Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

droga gminna lokalna  – klasa  D

- szerokość  jezdni  - 4.50m

- pobocza obustronne po 100cm   -  gruntowe

- szerokość korony drogi – 6.50m

- szerokość  chodnika 150cm

- prędkość projektowa 30km/h

dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

- spadek jezdni - daszkowy 2%

c h o d n i k

po prawej stronie  drogi  zaprojektowano chodnik szerokości 150cm  przyległy bezpośrednio do jezdni

prawostronnie na długości od  km  1+935  do km  2+012, z  przejściem  dla  pieszych  na  chodnik  lewostronny  od

2+007 do km 2+016 przedłużonego 0 11.00m  z przejściem dla pieszych do zatoki autobusowej. W obrębie przejścia dla pieszych zaprojektowano ustawienie  oświetlenia solarowo-hybrydowego.

z a t o k a    a u t o b u s o w a

po   prawej   stronie   drogi gminnej Śmiłowice -Wilkowiczki w obrębie skrzyżowania km 2+016 zlokalizowano

zatokę autobusową

poręcze stalowe

na odcinkach niebezpiecznych tj na nasypie przepustu drogowego w km 1+410  zaprojektowano poręcze

sprężyste  SP21  obustronnie po 12.00m   z   każdej strony

KONSTRUKCJE

Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

a) j e z d n i a

- warstwa ścieralna gr. 5 cm z masy BA  AC 11S50/70

- profilowanie masą MMA w il. 75kg/m2

- podbudowy gr. 23 cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  stabilizowanego mechanicznie

- warstwa odsączajaca  gr 12cm  z  piasku na całej szerokości drogi

- profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

b)  c h o d n i k

prawostronny  i lewostronny chodnik szerokości nawierzchni 150cm o konstrukcji

- kostka betonowa gr.6cm na podsypce cem-piaskowej gr.5cm  (prostokątna,  szara)

- warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

- profilowane,  zagęszczone podłoże gruntowe

c)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a

- masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm

- podbudowa gr.30 cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

- profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

d)  z j a z d y   p o l n e

- nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

- warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

- profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

- z paskiem bitumicznym szerokości 35cm zabezpieczającym krawędź jezdni

e)   z a t o k a  a u t o b u s o w a

- kostka betonowa gr. 8cm szara typu Starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- warstwa podbudowy z betonu C10-12 gr.20cm (zdylatowana)

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

f)  c h o d  n  i  k ,  przyległy do zatoki autobusowej

- kostka betonowa  kolorowa  prostokątna gr.6cm

- podsypka cem-piaskowa gr. 5cm

- podsypka piaskowa gr.5cm

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

i)  k r a w ę ż  n i  k  normalny,  najazdowy, obrzeże betonowe

posadowić na ławie betonowej z  C12 -15,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku

Odcinek  od km 0+000  do km  2+016  metrów posiada  załamania  osi  drogi,  wyokrąglono łukami poziomymi

Pozostałe odcinki są prostymi. o szerokości 450cm spadku poprzecznym daszkowym 2% z wyłączeniem przechyłek

ww  łukach poziomych.

W związku z brakiem możliwości wykonania poszerzeń na łukach nienormatywnych,  ze względu na szerokość pasa

drogowego, wprowadzono jedynie przechyłki oraz ograniczono prędkość dla całego odcinka.

Zaprojektowano przepusty średnicy 400mm  z rur betonowych pod drogą posadowionych na ławie z  pospółki

gr.20cm w  km :

- km 0+243 długości 10.00m

- km 0+415 długości 10.00m

- km 0+605 długości 10.00m

- km 0+725 długości 10.00m

- km 1+220 długości 10.00m

- km 1+419 długości 10.00m

Przepusty w km 0+415 i km 1+410 należy rozebrać i w ich miejsca wykonać nowe  j.w.

Na zakończeniach wykonać typowe ścianki czołowe  z betonu.

Na zjazdach znajdujących się na rowach przydrożnych, wykonać przepusty z rur PCV śr.400mm zakończonych

ścianką z darniny. Istniejace rowy przydrożne należy odtworzyć a nadmiar gruntu z odtworzenia wywieźć w miejsce

wskazane przez Inwestora

Kolidujące z robotami drogowymi  drzewa  należy usunąć po spełnieniu formalności administracyjnych

Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka.  Przy  przejściu w km  2+009  w obrębie zatoki

autobusowej,  z jednej strony  na drugą   zaprojektowano przejście dla pieszych.

Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu, będącym  elementem tego opracowania

Sporządził:

##### PRZEDMIAR  ROBÓT

PRZEBUDOWA    DROGI  GMINNEJ  NR 190 760c

ŚMIŁOWICE – WILKOWICE  OD KM  0+000  DO  KM  2+016  GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 2+016 | km 2,016 |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD.1.01 analogia D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 2+016 | km 2.016 |

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| II | ROBOTY RÓŻNE, OŚWIETLENIE SOLAROWE (cpv 45111200-0) |  |
| 1 | KNR SEK 06-01 T.0101-0400 D.01.02.04 Frezowanie nawierzchni w km 2+016 na długości 50.00m i szerokości 5.00m gr. 4cm z wywozem frezowin na odl. 1km | m2 250.00 |
| 2 | Kalkulacja własna Ustawienie jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną , na stopie fundamentowej, z ramieniem alu-miniowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa ok. 8.00m o parametrach - czas pracy 10-14godz/dzień - barwa światła – biała - żródło światła 50W LED - autonomia 4-5dni - moc paneli 2x120W - akumulator 2szt po 200Ah, żelowy - włącznik zmierzchowo-programowalny - moc wiatraka min- 250W podane parametry są parametrami minima-lnymi | szt 1 |

| III | KARCZOWANIE DRZEW (CPV -45112600-1) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR1 T.0104-1600analogia D.01.02.01 Karczowanie pni średnicy 50cm | szt 3 |
| 2 | KNNR1 T.0103 D.01.02.01 Karczowanie drzew o średnicy 0300/1200- 30cm szt 1 -BCD 47 - 45 cm szt 1 -BCD 46 - 25 cm szt 2 | szt 1 szt 1 szt 2 |
| 3 | KNR2-01 T.0110-0100 D.01.02.01 Wywóz dłuzycy na odl. 2km 0.24x1+0.30x1+0.20x2=0.94 | mp 0.94 |
| 4 | KNR2-01 T.0110-0200 D.01.02.01 Wywóz karpiny na odl. 2km 3x0.45+2x0.25+0.17+0.28=2.30 | mp 2.30 |
| 5 | KNR2-01 T.0110-0300 D.01.02.01 Wywóz gałęzi na odl. 2km 0.17x2+0.42+0.77=1.53 | mp 1.53 |

| IV | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR1 T.0201-1200 D.02.03.01 Dowóz gruntu kat.III z odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp, pobocza i jego poszerzenie - nasyp na ciągu głównym 450.00x6.00x0.15=405.00 - pobocza – 2016.00x2.00x0.28- zjazdy65.80= 1063.16 - po zdjęciu darniny poszerzenie nasypu i nasyp - 105.00 Razem: 405.00+1063.16+105.00=1573.16 | m3 1573.16 |
| 2 | KNNR1 T.0126-0100 D.02.03.01 Zdjęcie darniny ze skarp w miejscach posze-rzenia nasypu na gr. 15cm 350.00x1.00x2=700.00 | m2 700.00 |
| 3 | KNNR1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wywóz darniny na odl. 1km 700.00x0.15=105.00 | m3 105.00 |
| 4 | KNNR1 T.0407-0100 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III | m3 1573.16 |
| 5 | KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów, poboczy w gruncie kat.III, razem: pobocza- 2016.00x2x1.00+2x50.00x1.00=4032.0+100.00=4132.00 skarpy nasypu 2016.00x 0.60x2=2419.20 razem:4132.00+2419.20=6551.20 | m2 6551.20 |

| V | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III na całej szerokości korony drogi i pod łuki włączenia przy skrzyżowaniu w km 2+016 (obustronnie) 4x0.25x(10.00x10.00-3.14x5.00x5.00)=21.50 2016.00x6.00+21.50=12117.50 | m2 12117.50 |
| 2 | KNNR6 T.0104-0310 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsączajacej gr.12 cm z piasku na całej szerokości korony drogi 6.00x2016.00+21.50=12117.50 | m2 12117.50 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100+0400analogia D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy gr.23cm z kamienia wapiennego 0-63mm stabilizowa-nego mechanicznie 4.80x2016.00+21.50=9698.30 | m2 9698.30 |

| VI | NAWIERZCHNIA JEZDNI (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy kamiennej | m2 9698.30 |
| 2 | KNNR6 T.0108-0200 D.04.08.01 Profilowanie poszerzeń masą MMA grysowo – żwirowej w ilości 75kg/m2 ciąg główny 9698.30x0.075=727.37 odcinek przy zatoce 50.00x0.075x5.00=18.75 Razem: 727.37+18.75=746.12 | mg 746.12 |
| 3 | KNNR6 T.1005-0600 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej 9676.80+250.00+21.50=9948.30 | m2 9948.30 |
| 4 | KNNR6 T.1005-0700 D.04.03.01 Skropienie istniejącej warstwy nawierzchni j.w. | m2 9948.30 |
| 5 | KNNR6 T.0309-0213 analogia D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm wg BA min-asfaltowej grysowo- zwirowej na ciągu głównym AC11S50/70 4.50x2016.00+50.00x5.00+4x0.25x(10.00x10.00-3.14x5.00x5.00)=9072.00+250.00+21.50= 9343.50 | m2 9343.50 |

| VII | ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 D.04.01.01 Profilowanie podłoża pod warstwy konstru-kcyjne z gruntu kat.III 417.50+125.00=542.50 | m2 542.50 |
| 2 | KNNR6 T.0106-0500 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku | m2 542.50 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0300 analogia D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia wapien-nego 0/63mm gr.30cm z zaklinowaniem, zamiałowaniem na zjazdach do gospodarstw, skrzyżowaniach | m2 125.00 |
| 4 | KNNR6 T.0204-0200 D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni gr. 30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem na zjazdach polnych | m2 417.50 |
| 5 | KNNR6 T.0309-0213 D.10.07.01 Wykonanie nawierzchni z masy BA min-asfaltowej gr. 5cm - zjazdy 125.00 - paski przykrawędziowe 64.75 razem: 125.00+64.75=189.75 | m2 189.75 |
| 6 | KNNR6 T.0605-0600 D.06.02.01 Wykonanie przepustów z rur pcv śr.40cm na ławie gr.20cm z pospółki wg wykazu | m 40.00 |
| 7 | KNNR1 T.0201-1200 D.06.02.01 Wykonanie nasypów na przepustach z zagę-szczeniem i poboczach zjazdu z gruntów kat.III dowiezionego z odl. 1km wg wykazu | m3 73.00 |
| 8 | KNNR6 T. Kalkulacja własna D.06.02.01 Wykonanie ścianek z darniny na zjazdach pol-nych wg wykazu | szt 10 |

| VIII | ZATOKA AUTOBUSOWA (cpv 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR1 T.0126-0100 D.02.03.01 Zdjęcie darniny gr.15cm w miejscach poszerze-nia nasypu (5.00+2.00)x0.5x40.00=140.00 | m2 140.00 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wywóz darniny na odl. 1km 140.00x0.15=21.00 | m3 21.00 |
| 3 | KNNR1 T.0201-1200 D.10.06.01 Wykonanie nasypu z gruntu kat.III pod zatokę z dowozem z odl. 1km | m3 121.00 |
| 4 | KNNR1 T.0407-0100 D.10.06.01 Formowanie i zagęszczenie nasypu z gruntu kat.III | m3 121.00 |
| 5 | KNNR6 T.0101-0300analogia D.10.06.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III - pod zatokę autobusową na gł. 41cm 0.5x2.45x9.00+15.00x2.45+(2.45+2.00)x0.5 x7.00=11.02+17.45+9.22=37.69 | m2 37.69 |
| 6 | KNNR6 T.0103-0300 D.10.06.01 Profilowanie gruntu kat.III pod chodnik 1.25x(7.00+15.00)=27.50 | m2 27.50 |
| 7 | KNNR1 T.0201-1200analogia D.10.06.01 Wywóz gruntu kat.III na odl.1km 37.69x0.41=15.45 | m3 15.45 |
| 8 | KNNR6 T. 0106-0500 D.10.06.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku - pod zatokę autobusową | m2 37.69 |
| 9 | KNNR6 T.0109-0303 analogia D.10.06.01 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C12-15 zdylatowanej z pielęgnacją - pod zatokę autobusową gr 20cm | m2 37.69 |
| 10 | KNNR6 T.0502-0300 D.10.06.01 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej starobruk szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej gr.3cm - pod zatokę autobusową | m2 37.69 |
| 11 | KNNR6 T.0106-0400 D.10.06.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod - chodnik - 27.50 - pod ławy betonowe (31.00+33.00)x0.30+27.50x0.25=19.20+6.87= =26.07 Razem: 27.50+26.07=53.57 | m2 53.57 |
| 12 | KNNR6 T.0502-0200analogia D.10.06.01 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki be-tonowej gr.6cm na podsypce cem-piaskowej gr.5cm | m2 27.50 |
| 13 | KNNR6 T.0404-0400analogia D.10.06.01 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na chodniku przy zatoce 7.00+15.00+1.50=23.50 | m 23.50 |
| 14 | KNNR6 T.0403-0301 D.10.06.01 Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x25cm na ławie z betonu C12-15 - na zatoce autobusowej 9.00+15.00+9.00=33.00 | m 33.00 |
| 15 | KNNR6 T.0403-0301 D.10.06.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C12-15 - zatoka autobusowa 7.00+15.00+9.00=31.00 | m 31.00 |

| IX | CHODNIK (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0403-0301 analogia D.08.01.01 Ustawienie krawężnika normalnego 15x30cm na ławie betonowej C12-15 przy chodnikach chodnik prawostronny od km 1+935 do km 2+012 77.00m chodnik lewostronny od km 2+007 do km 2+016 + 11.00 - 11.00+9.00=20.00 pomniejszone o przejścia dla pieszych i razem: 77.00+20.00-3x4.00=85.00 | m 85.00 |
| 2 | KNNR6 T.0101-0110 D.04.01.01 Wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika gł. 10cm w gruncie kat.III prawostronny od km 1+935 do km 2+012 1.50x77=115.50 lewostronny od km 2+007 do km 2+016 +11.00 20.0x1.50=30.00 razem: 115.50+30.00=145.50 | m2 145.50 |
| 3 | KNNR1 T.0201-1200 D.04.01.01 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km z wbudowaniem w pobocza i nasypy na przepustach 0.10x145.50=14.55 | m3 14.55 |
| 4 | KNNR6 T.0106-0400 D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku na chodniku - chodnik – 145.50 - ława pod krawężniki, obrzeża – (77.00+20.00)x0.25+(77.00+20.00)x0.30= =24.25+29.10=53.35 razem: 145.50+53.35=198.85 | m2 198.85 |
| 5 | KNNR6 T.0502-0200 analogia D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm szarej (prostokątnej) na podsypce cem-piaskowej gr.5cm | m2 145.50 |
| 6 | KNNR6 T0404-0400 analogia D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych szarych 30x8cm na podsypce cem-piaskowej i ławie z betonu C12-15 chodnik prawostronny od km 1+935 do km 2+012 77.00+2x1.50=80.00m chodnik lewostronny od km 2+007 do km 2+016 + 11.00 11.00+9.00+2x1.50=23.00 Razem: 80.00+23.00=103.00 | m 103.00 |
| 7 | KNNR6 T.0403-0301 D.08.01.01 Wykonanie krawężnika najazdowego 15x25cm na ławie betonowej C12-15 -przejścia dla pieszych - strona prawa 4.00 - strona lewa 2x4.00=8.00 | m 12.00 |
| 8 | KNNR1 T.0201-1200 D.02.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w nasyp pod chodnik lewostronny 30.00x1.00x2.50=75.00 | m3 75.00 |
| 9 | KNNR1 T.0407-0100 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczenie gruntu kat.III w nasypie pod chodnik | m3 75.00 |

| X | OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME (CPV 45233280-5) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0702 –0100 D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 50mm | szt 14 |
| 2 0400 0500 0600 | KNNR6 T.0702 D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych - okrągłe szt 2 - trókątne szt 9 - ponizej 0.30m2 szt 3 | szt 2 szt 9 szt 3 |
| 3 | KNNR6 T.0705-0600 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba biała akrylową - przejsciach dla pieszych - 2 | m2 20.00 |

| XI | PRZEPUSTY cpv 45233100-0 | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0605-0600 D.03.01.01 wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur betonowych na ławie z pospółki o gr. 20cm wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi w gruncie kat.III - km 0+243 długości 10.00m - km 0+415 długości 10.00m - km 0+605 długości 10.00m - km 0+725 długości 10.00m - km 1+220 długości 10.00m - km 1+419 długości 10.00m | m 60.00 |
| 2 | KNNR6 BCD 30-32 D.01.02.04 Rozebranie przepustu średnicy 400mm z wywozem materiałów z rozbiórki na odl. 1km km 0+415 7.00m km 1+410 7.00m | m 14.00 |
| 3 | KNNR6 T.0605-0300 D.03.01.01 Wykonanie typowych betonowych ścianek czołowych przepustu sr.40cm | szt 12 |
| 4 | KNNR6 T.1302-0200analogia D.06.04.01 Odtworzenie rowów przydrożnych poprzez nadanie spadków podłużnych, z odtworzeniem skarp przy średniej wielkości namułu 15cm od km 0+500 do km 1+1000 lewostronnie | m 500.00 |
| 5 | KNNR1 T.0201-1200 D.06.04.01 Wywóz urobku z odtworzenia rowów na odl. 1km na odkład 500.00x0.40x0.15+500.00x0.15x1.00x2=30.00+150.00=180.00 | m3 180.00 |

| XII | BARIERY OCHRONNE Cpv 45233280-5 | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0703-0100 D-07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP-21 z przekładkami Zakres robót: - obustronnie na przepuście w km 1+410 | m 24.00 |

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

PRZEBUDOWA    DROGI  GMINNEJ  NR 190 760c

ŚMIŁOWICE – WILKOWICE   GMINA  CHOCEŃ

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE, OŚWIETLENIE SOLAROWE |  |  |  |
| 3 | KARCZOWANIE DRZEW |  |  |  |
| 4 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 5 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 6 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 7 | ZJAZDY |  |  |  |
| 8 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 9 | PRZEPUST |  |  |  |
| 10 | CHODNIK |  |  |  |
| 11 | ZATOKA AUTOBUSOWA |  |  |  |
| 12 | PORĘCZE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |