##### PRZEDMIAR  ROBÓT

DROGA  GMINNA  NR 190 728C  JANOWO - ZĄBIN

OD KM 0+000  DO KM 0+500

| LP | PODSTAWA KATALOGOWA | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+500 | km 0.500 |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD.1.01 analogia | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+500 | km 0.500 |

| II | PODSTAWA KATALOGOWA | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0703-0500 analogia | D.07.05.01 Ustawienie poręczy stalowych SP09 na przepustach - w km 0+068 2x16.00=32.00 - w km 0+480 2x16.00=32.00 | m 64.00 |
| 2 | KNR2-01 BCD52 | D.01.02.01 Karczowanie krzewów (zagajniki rzadzkie) | ha 0.045 |
| 3 | Kalkulacja wlasna | D.01.03.04 Założenie rur ochronnych dwudzielnych na przewodach teletechnicznych | m 8.00 |

| III | PODSTAWA KATALOGOWA | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 T.0201-1200 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład | m3 462,25 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza | m3 26,90 |
| 3 | KNNR1 T.0407-0200 | D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat.III z wbudowaniem w nasyp i pobocza | m3 179,90 |
| 4 | KNNR1 T.0407-0200 | D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III 179,90+26,90=206,80 | m3 206,80 |
| 5 | KNNR1 T.0503-0500 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III, Jw. lecz wykopów | m2 1129.00 m2 136,50 |

| IV | PODSTAWA KATLOGOWA | PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0103-0300 | D.04.01.01 Profilowanie podłoża w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne (wywóz gruntu z koryta ujęty w robotach ziemnych) wg wyliczeń | m2 2159,57 |
| 2 | KNNR6 T.0106-0500 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10 cm z piasku wg wyliczeń | m2 2159,57 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia łamanego wapiennego0-63mm stabilizowanego mechanicznie wg wyliczeń | m2 2159,57 |
| 4 | KNNR6 T.0113-0500 | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8cm z kamienia łamanego wapiennego0-32mm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem i zamiałowa-niem wg wyliczeń | m2 2159,57 |

| V | POZYCJA KATALOGOWA | #### PRZEPUSTY POD DROGĄ, ODWODNIENIE (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1302-0400 | D.03.01.01 Oczyszczenie części przelotowych przepustu | m 16.00 |
| 2 | KNNR6 T.0605-0600 KNNR6 T.0605-0300 | D.03.01.01 Wykonanie przepustu – przedłużenie średnicy 600mm z rur żelbetowych na ławie gr.20cm z pospółki wraz z robotami towarzyszacymi D.03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.600mm | m 8.00 szt 2 |
| 3 | KNNR6 T.0601-0201analogia | D.03.01.01 Wykonanie przepustu średnicy 800mm z rur PPwraz z towarzyszącymi robotami drogowymi | m 4 .00 |
| 4 | KNNR6 T.0606-0100 | D.03.01.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.800mm | m3 2.00 |

| VI | PODSTAWA KATALOGOWA | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.1005-0400 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłu-czniowej | m2 2159,57 |
| 2 | KNNR6 T.1005-0700 | D.04.03.01 Skropienie podbudowy bitu-mem | m2 2159,57 |
| 3 | KNNR6 T.0309-0225 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy asfaltobet-onowej AC11S50/70 | m2 2059,57 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

DROGA GMINNA  NR 190726C CHOCEŃ - JANOWO

OD KM 0+000  DO KM  0+050

| LP |  | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| I | POZYCJA KATALOGOWA | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD.1.01 analogia | D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+050 | km 0.050 |

| II |  | ROBOTY RÓŻNE, NAPRAWA PRZEPUSTU (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0701-0300analogia | D.07.06.02 Ustawienie poręczy sztywnych ochronnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60mm i przeciągiem śr.38mm oraz słupkami śr.60mm z dwukrotnym pomalowaniem w rozstawie 2.00m wg wykazu | m 16.00 |
| 2 | N.Z.2513-B T.2513-0200 | D.03.01.01 Wykonanie palisady z kołków faszyny wbijanych na gł.80cm średnicy 7-9cm w gruncie kat.III | m 16.00 |
| 3 | KNNR1 T. 0509 -0300analogia | D.06.03.01a Umocnienie skarp brukowcem 16-20cm na podsypce cem-piaskowej gr.20cm z wype-łnieniem spoin zaprawą beto-nowa, wraz z robotami towa-rzyszacymi | m2 38,00 |
| 4 | KNNR6 T.0601-0201analogia | D.03.01.01 Wykonanie przepustu – przedłużenie lewostronne średnicy 120cm z PP na ławie z betonu gr.20cm, z roze-braniem uszkodzonej części istniejącego przepustu na dług. 50cm i grubości scianki 30cm | m 3,00 |
| 5 | KNNR6 T.0606-0100 | D.03.01.01 Wykonanie umocnienia wlotu przepustu z betonu C25-30 na ławie betonowej | m3 2.00 |
| 6 | SEK001 | D.01.02.04 Rozebranie konstrukcji nad przepustem z wywozem na odl. 1km 3,00x6,00x1,00(śr)=18,00m3 | m3 18,00 |
| 7 | KNR2-33 T.0809-0600analogia | D.03.01.01 Wykonanie pancerza żelbetowego gr 20cm wraz z przygotowaniem powierzchni przepustu poprzez jego oczyszczenie , przygotowanie drobnego szalowania, ptzygo-towanie i montaż zbrojenia, wbudowanie mieszanki beto-nowej, zatarcie na gładko po-wierzchni, wykonanie izolacji poprzez dwukrotne smaro-wanie bitumem 4,00x6,00x0,20=4,80 | m3 4,80 |

| III | POZYCJA KATALOGOWA | WZMOCNIENIE POBOCZA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200analogia | D.06.03.01a Wykonanie koryta gł. 20cm pod wzmocnienie pobocza na szerokości 100cm z kamienia łamanego wapiennego 0.32mm o grubości warstwy 20cm wg wyliczeń | m2 50.00 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 | D.06.03.01a Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl 1km 0.20x50.00=10.00 | m3 10,00 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100analogia | D.06.03.01a Wykonanie wzmocnienie po-bocza na szerokości 100cm z kamienia łamanego twardego 0.32mm o grubości warstwy 20cm wg wyliczeń | m2 50.00 |

| IV | POZYCJA KATALOGOWA | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0104-0210analogia | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odsącza-jącej gr 30cm na przepuście | m2 15,00 |
| 2 | KNNR6 T.0113-0200analogia | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.20cm z kamie-nia wapiennego 0/63mm | m2 15,00 |
| 3 | KNNR6 T.0113-0500anlogia | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.10cm z kamienia wapiennego 0/32mm | m2 15.00 |
| 4 | KNNR6 T.1005-0600 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy bitumi-cznej - podbudowy | m2 200,00 |
| 5 | KNNR6 T.1005-0700analogia | D.04.03.01 Skropienie warstwy podbudo-wy bitumem | m2 200,00 |
| 6 | KNNR6 T.0108-0210analogia | D.04.08.01 Profilowanie istn nawierzchni masą MMA w ilości 75kg/m2 wg wyliczeń 0.075x200,00=15,00mg | mg 15,00 |
| 7 | KNNR6 T.1005 – 0400 | KNNR6 T.1005 – 0400 D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy profilo-wej wg wyliczeń | m2 200,00 |
| 8 | KNNR6 T.1005-0700analogia | D.04.03.01 Skropienie warstwy podbudo-wy bitumem | m2 200,00 |
| 9 | KNNR6 T.0309-0113 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy asfaltobeto-nowej AC11S50/70 | m2 200,00 |

| V |  | CHODNIK (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0110analogia | D.08.02.02 Wykonanie koryta na głębokość 18cm w gruncie kat.III pod chodnik wg wyliczeń | m2 75.00 |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 | D.08.02.02 Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km 0.18x75.00=13,50 | m3 13,50 |
| 3 | KNNR6 T.0106-0100 | D.08.02.02 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm pod chodnik | m2 75.00 |
| 4 | KNNR6 T.0502-0200analogia | D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej 5cm pod chodnik (prostokątnej) | m2 75,00 |
| 5 | KNNR6 T. 0105-0800analogia | D.08.02.02 Wykonanie warstwy podsypki cem-piaskowej gr.5cm jako wzmocnienie | m2 75,00 |
| 6 | KNNR6 T.0403-0100analogia | D.08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego normalnego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C10-12 wg wyliczeń | m 50,00 |
| 7 | KNNR6 T.0404-0500 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej C12-15 z oporem | m 54,00 |