PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  NR190786C i   190785C

W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEWICE

| L.p. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+519 | km | 0,519 |  |  |  |
| 2 | D,01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+519 | km | 0,519 |  |  |  |
| 3 | D,01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki betonowej, innych elementów betonowych, z oczyszczeniem ze złożeniem na palety i wywozem wg wyliczeń | m2 | 1038,00 |  |  |  |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego, oporników z wywozem | m | 544,00 |  |  |  |
| 5 | D.01.02.04 | Rozebranie ścieków prefabrykowanych z wywozem na wg wyliczeń | m | 90.00 |  |  |  |
| 6 | D.01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. do 4cm łącznie z wcinkami i ze skrzyżowaniami z wywozem destruktu wg wyliczeń | m2 | 1157,00 |  |  |  |
| 7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, innych elementów betonowych z wywozem | m2 | 289,00 |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |
|  |  | II POBOCZA, ZIELEŃ CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 8 | D.06.03.01. | Wykonanie nasypów – poszerzenie z gruntu kat. III oraz uzupełnienie poboczy z dowozem samochodami lokalnie na odcinku od km 0+191 do km 0+519 0,50x0,80x328,00+24,67=155,87 | m³ | 155,87 |  |  |  |
| 9 | D.06.03.01 | Plantowanie powierzchni nasypów- skarp, poboczy, w gruncie kat.III 246,75+1,00x328,00=574,75 | m2 | 574,75 |  |  |  |
| 10 | D.06.03.01 | Formowanie, zagęszczenie nasypów poboczy w gruncie kat.III wraz ze zwilżeniem w miarę potrzeb | m3 | 155,87 |  |  |  |
| 11 | D.06.03.01a | Wykonanie koryta gł. 20cm w gruncie kat.III pod wzmocnienie pobocza wg wyliczeń | m2 | 164,50 |  |  |  |
| 12 | D.06.03.01a | Wywóz gruntu na odkład 164,50x0.20=32,90 | m3 | 32,90 |  |  |  |
| 13 | D.06.03.01a | Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku | m2 | 164,50 |  |  |  |
| 14 | D,06,03,01a | Wykonanie wzmocnienia pobocza warstwą kamienia wapiennego 0/32mm o gr. warstwy 20cm z zaklino-waniem i zamiałowaniem | m2 | 164,50 |  |  |  |
| 15 | D.09.01.01 | Humusowanie terenów, skarp warstwą gr.5cm z obsianiem z dowozem humusu odcinek ulicy od km 0+000 do km 0+190 (obustronnie do ulicy Kwiatowej, lewostronnie od km 0+100 do km 0+190) | m2 | 577,75 |  |  |  |
| 16 | D.09.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku – zdjęcie darniny do 15cm – pas zieleni (strona lewa i prawa) 3,00x85,00+1,50x85,00+65,00x3,00=255,0+127,50+195,0=577,50 Wywóz darniny na odkład 0.10x577,50=57,75 | m2 m3 | 577,75 57,75 |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |
|  |  | III NAWIERZCHNIA Z POSZERZENIEM CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 17 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta gł 36cm w gruncie kat.III pod posze-rzenia Wg wyliczeń | m2 | 500,30 |  |  |  |
| 18 | D.04.01.01 | Wywóz gruntu na odkład 500,30x0.36=180,11m3 | m3 | 180,11 |  |  |  |
| 19 | D.04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na zjazdach | m2 | 500,30 |  |  |  |
| 20 | D.04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy gr.15cm kamienia łamanego 0/63mm wapiennego z zaklinowaniem, zamiałowaniem w tym mijanki | m2 | 500,30 |  |  |  |
| 21 | D.04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy gr.8cm kamienia łamanego 0/32mm wapiennego z zaklinowaniem, zamiałowaniem | m2 | 500,30 |  |  |  |
| 22 | D.04.03.01. | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni pod warstwę profilową – - pod warstwę ścieralna 2687,88m2 - pod warstwą wiążącą 500,30m2 - pod profilowanie - 2687,88m2 razem: 2687,88+2687,88+500,30=5876,06m2 | m² | 5876,06 |  |  |  |
| 23 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy bitumicznej | m2 | 5876,06 |  |  |  |
| 24 | D.05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z BA AC11W50/70 wg wyliczeń | m2 | 467,50 |  |  |  |
| 25 | D.05.03.26a | Warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne 100kN/mb z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem z jednostronną posypką na spękaniach poprzecznych, podłużnych wg wyliczeń | m2 | 864,00 |  |  |  |
| 26 | D.04.08.01 | Wykonanie profilowania masą MMA 2687,88-500,30=2187,58m2 2187,58x0,090=196,88mg | mg | 196,88 |  |  |  |
| 27 | D.05.03.05a. | Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | 2687,88 |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |
|  |  | IV ZJAZDY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie z betonu C12/15 na zjazdach i przejściach dla pieszych z wg wyliczeń | m | 243,50 |  |  |  |  |  |
| 29 | D.08.01.01 | Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej C12/15 na zjazdach wg wyliczeń | m | 176.50 |  |  |  |  |  |
| 30 | D.08.04.01 | Wykonanie koryta gł 36cm w gruncie kat.III pod zjazdy z kostki betonowej wg wykazu | m2 | 504,90 |  |  |  |  |  |
| 31 | D.08.04.01 | Wywóz gruntu na odkład 504,90x0.36=181,76 | m3 | 181,76 |  |  |  |  |  |
| 32 | D.08.04.01 | KNNR6 T.0106-0500analogia Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku na zjazdach | m2 | 504,90 |  |  |  |  |  |
| 33 | D.08.04.01 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości warstwy 17cm | m2 | 504,90 |  |  |  |  |  |
| 34 | D.08.04.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki prostokątnej czerwonej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej | m2 | 504,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V CHODNIK CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | D.08.02.02 | Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł. 20cm z kostki wg wyliczeń 1129,20+27,00=1156,20 | m2 | 1156,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | D.08.02.02 | Wywóz gruntu na odkład oraz wbudowania w nasyp , pobocza 1156,20x0,15sr=173,43 | m3 | 173,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | D.08.02.02 | Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku | m2 | 1156,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | D.08.02.02 | Wykonanie podsypki cem-piaskowej gr.7cm pod chodnik (dodatkowe 3cm ujęte w poz. 12) | m2 | 1156,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm szarej prostokątnej na podsypce cem-piaskowej gr.3cm z zaspoinowaniem piaskiem wg wyliczeń | m2 | 1156,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 wg obliczeń | m | 653,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12-15 wg wyliczeń | m | 491,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | D.08.02.02 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości warstwy 17cm | m2 | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |
|  |  | VI ELEMENTY ODWODNIENIA CPV452300000-8 |  |  |  |  |  |
| 43 | D.03.02.01 | Wbudowanie wpustu ulicznego z osadnikiem i przy-kanalikiem śr.200mm(8,00m) z odprowadzeniem wody do rowu km 0+195 i km 0+370 z zakończeniem typowym prefabrykatem | szt | 2 |  |  |  |
| 44 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa urządzeń obcych - studni teletechnicznej - 1 - zasuwa - 2 - wpustów ulicznych – 2 - studnie - 2 razem: 3x0,2+2x0,10+2x0.05=0.90 | m3 | 0,90 |  |  |  |
| 45 | D.03.02.01 | Założenie rur osłonowych dwudzielnych średnicy A110 Ps wraz z robotami towarzyszącymi (na przewodach teletechnicznych i energetycznych) 85,00+25.00+8x6.00+30,00=188,00 | m | 188,00 |  |  |  |
| 46 | D.06.04.01 | Odmulenie rowów gr.35cm(śr) z przywróceniem spadków podłużnych, pochyleń skarp (1:1.5) z wywozem urobku na odkład (odtworzenie) wg wyliczeń | m | 328,00 |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |
|  |  | VII OZNAKOWANIE CPV45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 47 | D.07.02.01 | Rozebranie znaków drogowych pionowych z wywozem (A7 -2, D 1-2) | szt | 4 |  |  |  |
| 48 | D- 07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubo-warstwowymi (przejścia dla pieszych – szt 3) | m² | 22,50 |  |  |  |
| 49 | D- 07.02.01. | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 15 |  |  |  |
| 50 | D- 07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych trójkątnych typu A( średnie) folia odblaskowa II generacji | szt. | 2 |  |  |  |
| 51 | D- 07.02.01. | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych - znak D i B . Folia odblaskowa II generacji, średnie | szt. | 9 |  |  |  |
| 52 | D.07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych - znak U . Folia odblaskowa II generacji, średnie | szt | 4 |  |  |  |
| 53 | D.07.02.01 | Montaż znaku aktywnego D6 o parametrach Ustawienie znaków aktywnych drogowych - aktywne D 6 (pulsujący) ze źródłem diody LED (pulsatory żółte), z czujnikiem ruchu pieszego (podczerwień), akumulator żelowy, z zasilaniem słonecznym - przy przejściach dla pieszych | szt | 2 |  |  |  |
| 54 | D.07.02.01 | Montaż wolnostojącego – punktu świelnego - jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach: czas pracy 10-14godz/dzień barwa światła – biała źródło światła – 50W LED autonomia 4-5dni moc paneli 2x120W akumulator 2szt po 200Ah, żelowy włącznik zmierzchowo-programowalny moc wiatraka min 250W podane parametry są minimalnym strona prawa km 0+168 | szt | 1 |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO |  |  |  |  |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA