### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

### PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-38-63  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

## PROJEKT BUDOWLANY

nr 5

OBIEKT:

PRZEBUDOWA  PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 190726C RELACJI

CHOCEŃ – JANOWO NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+050

ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 190728C RELACJI JANOWO – ZĄBIN

NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+500 WRAZ Z PRZEPUSTEM

ZNISZCZONYCH WSKUTEK DESZCZY NAWALNYCH W MAJU 2010ROKU

BRANŻA:                                                         DROGOWA

LOKALIZACJA:               DROGA  GMINNA   NR 190 726 C   CHOCEŃ – JANOWO

OD KM  0+000 DO  KM 0+050

dz. nr 206 obr. Choceń

DROGA GMINNA   NR 190 728C   JANOWO – ZĄBIN

OD KM 0+000  DO KM  0+500

dz.nr  38 obr. Zabin

GMINA CHOCEŃ

INWESTOR:                              GMINA  CHOCEŃ              87-850  CHOCEŃ

UL.  SIKORSKIEGO 4

DNIA: 15. 05. 2015

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

###### DROGA  GMINNA  JANOWO - ZĄBIN

OD  KM  0+000  DO  KM  0+500

GMINA  CHOCEŃ

| Km | Hm | Powierzchnia |  | Średnia powierzchnia |  | Odleg | Objętość |  |  | Zużyc na miejsc | Nadmiar objętości |  | Suma algebraicz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp |  |  | wykop | nasyp | wyk | nasyp |  |
|  |  | m2 |  | m2 |  | m | m3 |  |  | m3 | m3 |  | m3 |  |  |
| 0 | 000 | 1,60 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 070 | 1,16 | 0,40 | 1,38 | 0,20 | 70,00 | 96,60 |  | 14,00 | 14,00 | 82,60 | - | 82,60 |  | - |
|  | 140 | 0,80 | 0,40 | 0,98 | 0,40 | 70,00 | 68,60 |  | 28,00 | 28,00 | 40,80 | - | 123,40 |  | - |
|  | 185 | 0,96 | 0,40 | 0,88 | 0,40 | 45,00 | 39,60 |  | 18,00 | 18,00 | 21,60 | - | 145,00 |  | - |
|  | 240 | 2,02 | - | 1,97 | 0,20 | 55,00 | 108,35 |  | 11,00 | 11,00 | 97,35 | - | 242,35 |  | - |
|  | 290 | 0,04 | 0,46 | 1,03 | 0,23 | 50,00 | 51,50 |  | 11,50 | 11,50 | 40,00 | - | 282,35 |  | - |
|  | 340 | 0,58 | 0,40 | 0,31 | 0,43 | 50,00 | 15,50 |  | 21,50 | 15,50 | - | 6,00 | 276,35 |  | - |
|  | 410 | 0,36 | 0,45 | 0,47 | 0,42 | 70,00 | 32,90 |  | 29,40 | 32,90 | 3,50 | - | 279,85 |  | - |
|  | 480 | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,55 | 70,00 | 37,80 |  | 38,50 | 37,80 | - | 0,70 | 279,15 |  | - |
|  | 500 | 0,40 | 2,50 | 0,56 | 1,57 | 20,00 | 11,20 |  | 31,40 | 11,20 | - | 20,20 | 258,95 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 462,25 |  | 203,30 | 179,90 | 285,85 | 26,90 |  |  |  |

Spr. 462,25-203,30=258,95      285,85-26,90=258,95

# OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

## DROGA GMINNA JANOWO - ZĄBIN

OD  KM   0+000  DO  KM 0+500

### GMINA  CHOCEŃ

#### WYKOP                                                                                       NASYP

| km | hm | szerokość m | średnia szerokość m | odledłość m | powierz-chnia m2 | Szerokośc m | Średnia szerokość m | Powie- rzchnia m2 | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | - | - | - | - | 2,00 | - |  |  |
|  | 070 | - | - | 70,00 | - | 2,60 | 2,30 | 161,00 |  |
|  | 140 | - | - | 70,00 | - | 2,40 | 2,50 | 175,00 |  |
|  | 185 | - | - | 45,00 | - | 2,20 | 2,30 | 103,50 |  |
|  | 240 | 2,60 | 1,30 | 55,00 | 71,50 | - | 1,10 | 60,50 |  |
|  | 290 | - | 1,30 | 50,00 | 65,00 | 2,40 | 1,20 | 60,00 |  |
|  | 340 | - | - | 50,00 | - | 2,40 | 2,40 | 120,00 |  |
|  | 410 | - | - | 70,00 | - | 3,20 | 2,80 | 196,00 |  |
|  | 480 | - | - | 70,00 | - | 2,60 | 2,90 | 203,00 |  |
|  | 500 | - | - | 20,00 | - | 2,40 | 2,50 | 50,00 |  |
|  |  |  |  |  | 136,50 |  |  | 1129,00 |  |

W pozycji  plantowanie  powierzchni  skarp  ujęto  również  plantowanie  poboczy

OPIS TECHNICZNY OGÓLNY

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

- umowa  z UG Choceń

- podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000

- uzgodnienia  z  Inwestorem

- uzgodnienia branżowe

- pomiary  uzupełniające  w  terenie

- katalogi  i  normatywy  techniczne

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

Obejmuje  przebudowę  odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy  Choceń składających się z następujących dróg –

- droga gminna nr 190726c Choceń – Janowo odc od km 0+000 do km 0+050

- droga gminna nr 190728c Janowo – Ząbin etap I od km 0+000 do km 0+500

Drogi zlokalizowane są w istniejących pasach drogowych.

Projekt obejmuje wykonanie pełnej przebudowy drogi gminnej Janowo – Ząbin z uwzględnieniem naprawy szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze na istniejących obiektach przepustowych i elementach odwodnieniowych. Na odcinku Choceń – Janowo zaprojektowano naprawę istniejącego przepustu oraz wykonanie chodnika w obrębie przepustu.

Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich.

3. STAN ISTNIEJACY

droga gminna nr 190728c

od km 0+000  do km 0+500

na całym odcinku droga ze względu na jej tymczasową nawierzchnię wzmocnioną warstwą żużla, wyprofilowaną, z lokalnymi rowami przydrożnymi,   winna być wykonana nowa konstrukcja, zadrzewienie nie występuje

droga gminna nr 190726c

istniejący przepust z jedną scianką czołową  sklepiony z cegły, posiada sklepienie spękane,  skarpy w obrebie przepustu zniszczone, zniszczoną ściankę czołową , nawierzchnia i poręcze zniszczone.

4. PARAMETRY DRÓG

droga gminna nr 190728c

odcinek od km 0+000 do km 0+500

-szerokość drogi 4.00m z zakresem prac na tej drodze podanym niżej

- szerokość korony 6.00m

- pobocza symetryczne po 100cm

- droga klasy L

-  prędkość projektowa  - 50 km /h

-  konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedynczej  osi  pojazdu  80 kN.

droga  gminna  nr 190726c

od km 0+000  do  km  0+050

szerokość jezdni 400cm

lewostronny chodnik szerokości 150cm, prawostronne pobocze wzmocnione  szerokości 100cm

szerokość korony drogi 700cm

- droga klasy L dla całego odcinka

- prędkość projektowa  - 30 km /h

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedynczej  osi  pojazdu  80 kN.

4.  KONSTRUKCJE

droga gminna nr 190728c

od km 0+000  do km 0+500

- warstwa ścieralna gr.5cm z BA AC11S50/70

- górna warstwa podbudowy gr.8cm z kamienia wapiennego 0/32mm

- dolna warstwa podbudowa gr.15cm z kamienia wapiennego 0/63mm

- warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

droga gminna nr 190 726c  Chocen - Janowo

od km 0+000 do km 0+050

- warstwa scieralna gr.5cm z BA AC11S50/70

- profilowanie masą MMA w ilości 75kg/m2

- istniejaca konstrukcja  drogi

chodnik

- kostka betonowa gr.6cm szara prostokatna

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- warstwa wzmacniająca gr.5cm z podsypki cem-piaskowej

- warstwa odcinajaca gr.5cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoze gruntowe

Od strony zewnętrznej obramować obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej, od jezdni krawężnikiem normalnym 15x30cm na ławie betonowej C10-12

Pobocze prawostronne na długości 50,00m i szerokości 100cm należy umocnić warstwą kamienia wapiennego 0/32mm grubości 20cm

5. PRZEPUSTY

Istniejące przepusty w ciągu drogi gminnej Janowo- Zabin należy oczyścić i przedłużyć, kończąc je typowymi ściankami czołowymi

- km 0+068 średnicy 600mm z rur betonowych przedłużyć o 8.00m

- km 0+480 średnicy 800mm z PP przedłużyć o 4.00m

Przepust zlokalizowany w ciągu drogi gminnej Choceń – Janowo, sklepiony wykonany z cegły, należy wzmocnić zewnętrznie poprzez wykonanie na nim pancerza ochronnego zbrojonego gr.25cm, na całej istniejącej długości, oraz przedłużyć lewostronnie o 3.00m, wykonując lewostronną ściankę czołową (typową), umacniając wlot i wylot faszyną na długości: wlot 3.00m, wylot – 5,00m, umacniając na tych odcinkach skarpy brukowcem.

Na przepuście, obustronnie, ustawić poręcze ochronne. Sciankę prawostronna pozostawić po jej oczyszczeniu, bez  zmian

UWAGI KOŃCOWE

Opracowanie nie obejmuje wykonania zjazdów, oznakowania. Drzewa w obrębie realizowane zadania nie występują.

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH   DLA DROGI GMINNEJ

#### odcinek od km 0+000 do km  0+500

#### warstwa scieralna

#### 4.00x500,00=2000,00m2

poszerzenie obustronne  w km  W3 km 0+419                                                                                                       49,57x2x0,50+4x0,5x0,50x10,00=49,57+10,00=59,57m2                                                                                           razem;   2000,00+59,57=2059,57m2

podbudowa, warstwa odcinająca , profilowanie podłoża                                                                                                                                           4,20x500,00+59,57=2159,57m2

#### odcinek od km 0+000 do km 0+050

#### chodnik

#### 50.00x1.50=75.00m2

#### krawężnik betonowy normalny – 50.00m

obrzeze betonowe 8x30cm -  2,00x2+50,00=54,00m

poręcze ochronne  2x8.00=16.00m

jezdnia

warstwa ścieralna  - 4.00x50,00=200,00m2

profilowanie

0.075x4,00x50,00=15,00mg

umocnienie pobocza  prawostronnego

50,00x1,00=50,00m2

faszyna  2x3,00+2x5,00=16,00m

umocnienie skarp  2x2x2.00+2x5,00x3,00=8,00+30,00=38,00m2